- ANEXO 8 - OBLIGACIONES DE MIGRACION: POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

- Procedimiento de asignación de la obligación

La Policía Nacional de Colombia requiere modificar equipos de su red de comunicaciones estratégica, que se encuentra funcionando dentro del rango de frecuencias de 470 a 512 MHz para que funcione en la banda de 440 a 470 MHz.

Los Asignatarios deben realizar dicho proyecto de modificación de conformidad con el presente anexo. El proyecto se encuentra limitado a realizar la adquisición y/o re-sintonización, instalación, adecuación, integración, puesta en marcha, capacitación y dar las garantías asociadas. Se deben considerar los costos asociados a la adquisición de equipos en el exterior. En ningún momento contemplará los gastos asociados a la operación y mantenimiento fuera de la garantía, de la red de comunicaciones estratégica de la Policía Nacional de Colombia.

Las partes se comprometen a revisar y modificar la solución a que se refiere el presente Anexo, de acuerdo con los comentarios recibidos por parte del sector de TIC, en los procesos de selección objetiva que se llevarán a cabo para la asignación de las bandas de 1850 MHz a 1990 MHz, 1710 MHz a 1755 MHz pareada con 2110 MHz a 2155MHz y 2500 MHz a 2690 MHz.

La Policía Nacional de Colombia se compromete a acompañar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las audiencias y reuniones que realice con los interesados en los procesos de asignación de las bandas mencionadas, con el propósito de solucionar las dudas e inquietudes que resulten del proceso de consulta y así mismo a servir como facilitadores en relación con la obligación de migración de las redes de la Fuerza Pública.

El tiempo previsto para cumplir con la migración es de doce (12) meses,  contados después de la firma del contrato y/o acuerdo para la ejecución del proyecto con los Asignatarios. Para la suscripción del contrato y/o acuerdo, los Asignatarios deberán presentar el contrato para la adquisición de los equipos necesarios para la migración o para la ejecución de la misma por un tercero, siempre que estas actividades no sean realizadas directamente por el proveedor.

Los asignatarios podrán cumplir la obligación de migrar la red de radio convencional, directamente o a través de un tercero y, en este último caso, si el adjudicatario y la Policía Nacional de Colombia lo acuerdan, éste último podrá celebrar un contrato con una persona idónea para el cumplimiento de las obligaciones de hacer a nombre del adjudicatario. En cualquier caso, los contratos incluirán cláusulas de multas y sanciones en caso de incumplimiento de las partes.

- Información técnica

  - ALCANCE

La Policía Nacional de Colombia cursa sus comunicaciones tácticas a través de una red de radio convencional. Esta red permite la comunicación de los miembros de la Policía Nacional de Colombia y su empleo obedece a necesidades de seguridad nacional.

Actualmente y según información suministrada por la Policía Nacional de Colombia, dentro de su red de radio convencional existen quinientas dieciséis (516) repetidoras, tres mil trecientas treinta y nueve (3339) bases y cuarenta y cinco mil (45000) portátiles cuyas frecuencias de operación se encuentran en el rango de frecuencias de 470 a 512 MHz. Con el fin de liberar el espectro anteriormente mencionado se requiere que los Asignatarios realicen la migración de los equipos (repetidoras, bases y accesorios) a través de obligación de migración. Este documento indica las características técnicas del sistema que se debe implementar.

La solución se puede obtener a través de la re-sintonización de repetidoras y bases y adquisición de bases que nos son re-sintonizables, o de la adquisición de repetidoras y bases nuevas. Los accesorios (antenas, líneas de transmisión, multiacopladores, combinadores, conectores, etc) se requieren indistintamente para cualquiera de las dos opciones contempladas anteriormente. En cuanto a los portátiles, no se requiere ningún tipo de modificación para funcionar fuera del rango de frecuencias mencionado anteriormente.

Del total de las bases reportadas, dos mil ochocientas cuarenta y uno (2841) pueden re-sintonizarse en un proceso que implicaría únicamente el cambio de antenas,  mientras que cuatrocientas noventa y ocho (498) no son re-sintonizables y requieren cambio por nuevos equipos.

  - DOCUMENTOS APLICABLES (REFERENCIAS)

El sistema debe cumplir con las disposiciones en cuanto a frecuencias de transmisión, recepción, tipos de emisión, potencias de transmisión, anchos de banda de la emisión, planes de frecuencia, espaciamiento de canales y todas las especificaciones exigidas y recomendadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (MINTIC) y con el estándar militar de los Estados Unidos de América descrito a continuación:

- Estándar Militar 810 Revisión E. Métodos de Pruebas Ambientales y Lineamientos de Ingeniería, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América.

(MIL – STD 810 – E. ENVIRONMENTAL TEST METHODS AND ENGINEERING GUIDELINES).

  - REQUERIMIENTOS

    - REQUERIMIENTOS GENERALES

      - Requerimientos de Información

Los Asignatarios deben proveer toda la información técnica detallada que permita establecer y validar claramente las capacidades de los sistemas y equipos ofertados, registrando en detalle unidades de medida, unidades adimensionales y demás precisiones a que haya lugar. Los bienes y servicios deben cumplir con todas las cantidades, especificaciones técnicas y los requerimientos relacionados en este documento.

No se aceptarán equipos que sean prototipo, que estén bajo desarrollo o que alguno de sus módulos, subconjuntos o unidades no estén en condición operacional. Por lo tanto, de cada equipo se  informar y registrar marca, modelo ofertado, el año de entrada en condición operacional, tipo y versión.

      - Requerimientos ambientales

El escenario natural de operación de los sistemas, está ubicado en la zona ecuatorial donde las condiciones de temperatura, humedad, salinidad, pluviosidad y otras constituyen un reto adicional para la conservación de los equipos. Por esta razón resulta como factor crítico y determinante, el cumplimiento de los estándares de calidad ambientales referenciados a normas militares o industriales de amplia trayectoria.

El estándar militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos MIL-STD 810 E, define las regiones climáticas del mundo anotando como característica de las zonas tropicales la persistencia de alta humedad por largos periodos. Esta condición no solo promueve la corrosión, sino también es un excelente ambiente para las averías microbiológicas y por insectos.

En consecuencia sobre el cumplimiento y satisfacción de normas ambientales y físicas (particularmente de los equipos ubicados a la intemperie) los Asignatarios deben presentar información detallada que incluya:

| NORMA REFERENCIAL | Indicando: - Autoridad/ente que lo publica. - Versión - Año de publicación |
| --- | --- |
| MÉTODO DE PRUEBA | - Condiciones de prueba - Resultados - Reservas - Fecha de ejecución de la prueba |

Las pruebas de cumplimiento y satisfacción de normas ambientales y físicas deben explicarse en detalle, indicando la cobertura sobre los equipos suministrados.

    - INSTALACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA GENERALIDADES

Los Asignatarios deben incluir todos los materiales necesarios, cumplir con las buenas prácticas y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Además deben asumir todos los costos asociados con desplazamientos de personal técnico a los sitios, transporte de los equipos a los sitios, seguros locales, viáticos, con el objeto de cumplir al 100% lo solicitado.

Los soportes, interfaces, adaptaciones y demás elementos mecánicos y eléctricos que se requieran para la instalación de los equipos a la plataforma correrán por cuenta de los Asignatarios. La Policía Nacional de Colombia aportará para ese efecto la información técnica que tenga disponible y que sea de utilidad en el procedimiento.

Debe entregarse a la Policía Nacional toda la información de las instalaciones eléctricas y mecánicas en la que se detallen planos, diagramas unifilares, resultados de mediciones efectuadas, información de tolerancias, normas técnicas, cálculos y demás datos que contribuyan al mejor mantenimiento y soporte técnico posterior de los equipos

Los trabajos de instalación, de interconexión a la red y de instalaciones eléctricas de los equipos de repetición o de los repuestos deben cumplir con las siguientes características de funcionamiento así:

Proceso de migración: Los Asignatarios se harán cargo del proceso de migración de banda de frecuencia de los equipos de infraestructura de la red (Repetidoras y Back to Backs) y suministrarán la asesoría  necesaria para el proceso de migración de banda de frecuencia de los suscriptores (puesta en funcionamiento de los suscriptores) de la red en las diferentes unidades policiales el cual deberá ser llevado a cabo por la Oficina de Telemática de la Policía Nacional de Colombia, lo cual  incluye:

- Desinstalación de bases modelo Spectra que saldrán de servicio.

- Re-instalación de las nuevas bases modelo XTL5000.

- Cambio de antenas para todos los radios base de la red.

Las antenas deberán ser entregadas por los Asignatarios en el almacén técnico de telemática de cada Comando de Departamento y Metropolitana con sus accesorios de instalación previa coordinación con la Oficina de Telemática.

Especificaciones: Se deben incluir todos los equipos y accesorios requeridos para lograr la instalación, interconexión e integración de los equipos a suministrar con los equipos existentes en la Red.

En relación con los accesorios de instalación: Los Asignatarios deben incluir todos los materiales de instalación necesarios que permita instalar correctamente los equipos.

Servicios: Los Asignatarios deben incluir todos los costos asociados al desplazamiento de su personal, transporte de equipos a los sitios, seguros locales, alquiler de instrumentos, etc.

Los Asignatarios son los responsables por el plan de implementación y plan de migración de servicios que deben ser aprobados por el Comité para la Migración. El proceso de migración de la red se realizará en coordinación entre la Policía Nacional y los Asignatarios, considerando que hay servicios existentes y los tiempos fuera de servicio deben ser mínimos y en horarios de poco tráfico.

Informe de resultados de instalación: Los Asignatarios realizarán un informe detallado de las condiciones de instalación y funcionamiento de los equipos el cual se entregará en la Oficina de Telemática de la Policía Nacional, a más tardar dos meses después de terminada la instalación.

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos y aspectos para facilitar las obras y tareas de instalación:

- El transporte y los seguros de los equipos y repuestos a instalar durante su traslado dentro del país hasta el lugar de instalación son responsabilidad de los Asignatarios. La Policía Nacional, sin considerarse como compromiso contractual, apoyará con la coordinación de transporte de personal y equipos hasta los lugares de instalación donde no existan medios de transporte comercial, de acuerdo con la disponibilidad del parque automotor y las aeronaves, sin embargo, si el apoyo no es posible los Asignatarios deberán asumir el transporte a sus propios medios.

- Todos los gastos que demande la preparación, ejecución de los trabajos y suministro de materiales para el montaje serán por cuenta de los Asignatarios.

- Todos los repuestos y equipos que suministrarán los Asignatarios, deben ser nuevos (no usados) y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, de tipo estándar, de los diseños más recientes existentes en el mercado en el momento de ejecución del contrato y deben cumplir con las características requeridas por la Policía Nacional en este anexo.

- Los Asignatarios deben suministrar los accesorios que aseguren la correcta instalación y operación de los repuestos a instalar para cumplir con las especificaciones técnicas del presente documento.

- Los Asignatarios deben realizar la disposición final de los equipos y/o repuestos reemplazados teniendo en cuenta las normas ambientales legales vigentes y deben entregar los respectivos certificados de disposición final.

- Si en la intervención de los equipos llegase a resultar algún daño del mismo, los Asignatarios deben repararlo o si es el caso reemplazar el equipo, por uno con las mismas especificaciones y que sea completamente compatible con la red existente a la que pertenece.

- Los Asignatarios deben cumplir con las normas de seguridad y salvaguardar la integralidad de sus empleados, al igual que respetar las normas de movilidad interna dentro de las instalaciones de la Policía Nacional.

  - PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Las diferentes pruebas se deben efectuar sobre cada uno de los equipos y/o repuestos que se instalarán en las distintas Unidades Policiales. Todas las partes, equipos, sistemas o subsistemas objeto del contrato estarán sujetos a pruebas de campo sobre su operación y funcionamiento, con el fin de comprobar su adecuado montaje e instalación, cumpliendo la normatividad a nivel nacional e internacional, y su funcionamiento correcto, seguro y confiable, bajo todas las condiciones ambientales, topográficas y de operación.

La satisfacción total de los protocolos de prueba es condición obligatoria, para la recepción del objeto contractual. El acta de recibo a satisfacción deberá ser suscrita por la Dirección de Telemática de la Policía Nacional al culminar las pruebas de aceptación, las cuales deberán realizarse dentro de los plazos fijados en el convenio.

    - PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN

Cada uno de los elementos, equipos y sistemas deben ser probados de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina de Telemática de la Policía Nacional de Colombia. Los modelos de protocolos serán entregados previa suscripción del acuerdo de confidencialidad.

Es mandatorio que para continuar a la fase de pruebas se hayan satisfecho las observaciones o reservas formuladas por la supervisión en etapas anteriores del proceso.

Los Asignatarios deberán suministrar los instrumentos, herramientas especiales y equipos que se requieran para la correcta ejecución de las pruebas en campo.

En cada una de las pruebas incluidas en los protocolos de recepción, los Asignatarios deben establecer los siguientes puntos:

- Objetivo de la prueba.

- Instrumentación a utilizar.

- Procedimiento.

- Diagrama de interconexión para efectuar la prueba.

- Resultados esperados.

Se deberá entregar junto con la documentación de los protocolos de pruebas, una copia de seguridad o back up en medio magnético de la configuración final de cada uno de los equipos.

  - CONFIDENCIALIDAD

El personal que participe durante la ejecución del contrato, debe suscribir un compromiso de confidencialidad, relacionado con la información y documentación a la que tenga acceso y debe suscribir una autorización para efectuar el ESTUDIO DE SEGURIDAD por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, el cual podrá ser realizado en cualquier momento y cuantas veces sea necesario.

  - GARANTÍA TÉCNICA

    - Garantía de fábrica

Los Asignatarios deberán asegurarse que el proveedor ofrezca una garantía estándar de fábrica por un periodo de dos (2) años para las repetidoras objeto del rebanding y para los demás equipos y accesorios a adquirir, en la cual se compromete a subsanar cualquier defecto de fábrica presentado por los bienes a adquirir. Así mismo, en el evento en que sea devuelto algún componente del sistema por garantía, este tendrá un plazo máximo de 90 días calendario contados a partir de la entrega por parte de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional para devolverlo en funcionamiento. Para administrar esta garantía se debe contar con centro de servicio y/o reparación de la casa matriz fabricante de los equipos repetidores y radios base, sin que resulte admisible para tales efectos talleres de distribuidores o representantes. El centro de servicio y/o reparación tendrá la capacidad técnica y condiciones de dotación adecuadas a las necesidades de soporte técnico de los equipos, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Policía Nacional.

En caso que no pueda ser reparado un elemento cubierto por la garantía estándar de fábrica, deberá ser restituido por un componente nuevo de las mismas características del inicialmente entregado. Los bienes deben ser entregados en su última versión tecnológica liberada en el mercado que sea compatible con la versión instalada, con un tiempo no mayor a doce (12) meses de fabricación al momento de la entrega. Los gastos de transporte, exportación, importación, impuestos y demás, a que haya lugar durante el proceso de reparación de los equipos y partes en garantía, serán asumidos por el proveedor de la solución.

Las garantías de fábrica que entrega los Asignatarios a la Policía Nacional de Colombia deben garantizar la correcta funcionalidad de los equipos para los términos establecidos en la garantía exigible para cada ítem, de acuerdo con lo establecido en el presente anexo. El trasporte desde el sitio hasta el Centro de Servicio y Ensamblaje de la Policía Nacional en Bogotá estará a cargo de la Policía Nacional y el trasporte de los elementos en garantía desde el centro de servicio y ensamblaje de la Policía Nacional hacia el centro de servicio de fabricantes y viceversa será responsabilidad de los proveedores.

Disponibilidad de repuestos para la reparación menor o mayor de los equipos suministrados, por un término mínimo de diez (10) años, contados a partir de la entrega a satisfacción de los mismos a la Policía Nacional de Colombia.

    - Garantía de funcionamiento

Los repuestos, equipos y partes que los Asignatarios se comprometen a adquirir, instalar, adecuar, integrar y poner en marcha para la Policía Nacional serán nuevos y de primera calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas no solo por las materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra y serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de instalación de acuerdo con las normas técnicas militares solicitadas y debidamente rotulados y contramarcados. En consecuencia, los Asignatarios deben asegurase de que el proveedor remplace a sus expensas aquellas partes, materiales o repuestos que resultaren de la mala calidad o con defectos de fabricación, durante un plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrada en funcionamiento. La garantía de los repuestos implica el que estos sean remplazados o reparados por defectos de fabricación cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento. Las repetidoras y las radio bases tendrán una garantía por dos (2) años sobre todas sus partes (garantía sobre la repetidora completa), a pesar de que solo algunas partes se reemplazan para el cambio de banda.

Los Asignatarios deben asegurase de que el proveedor durante el tiempo de garantía preste los siguientes servicios:

- Por cada repuesto de repetidora que sea enviado a reparación, el proveedor deberá entregar, en un tiempo máximo de 24 horas, en reemplazo y mientras dure la reparación, un repuesto de idénticas características y que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades.

- Por cada radio enviado a reparación debido a la garantía estándar de fábrica, el proveedor deberá entregar, en un tiempo máximo de cuatro (4)  días hábiles la unidad reparada o su reemplazo si no pudiera repararse.

- Atención telefónica, fax o correo electrónico de lunes a viernes dentro de las primeras ocho (8) horas una vez reportada la falla.

  - ASPECTOS DE CALIDAD

Los requerimientos de cumplimiento y de entrega de información que se establecen en el presente numeral son de obligatorio cumplimiento y tienen como propósito dar alcance a dos aspectos centrales.

- Sistema de gestión de calidad asociado al diseño y procedimientos de fabricación del producto.

- Esquema de calidad asociado a la producción, entrega y soporte de cada uno de los bienes que suministren a la Policía Nacional.

    - CERTIFICACIONES

De acuerdo con lo anterior, se requiere como mínimo de las siguientes certificaciones:

- Certificaciones del proceso de aseguramiento de calidad (QA) desarrollado por el fabricante.

- Certificaciones del ente externo o interno de aseguramiento de calidad (QA sobre la fabricación de cada uno de los bienes a suministrar a la Policía Nacional).

- Certificación expedida por la fábrica de la calidad técnica de los bienes que suministre, indicando que son nuevos y de última tecnología, como requisito indispensable y necesario para la aceptación y recibo de los mismos por parte de la Policía Nacional.

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR

Los Asignatarios se obligan a entregar los manuales originales de fábrica en físico y medio magnético para mantenimiento y operación de los equipos pertenecientes a la red, uno por cada equipo y uno por cada veinticinco (25) repuestos de la misma categoría; con todos sus catálogos de partes, en idioma castellano, con diagramas esquemáticos de los módulos, de igual forma, la entrega de los mismos en medio magnético. Los manuales y otros documentos técnicos deberán estar actualizados a la fecha de entrega y contar con su correspondiente certificado de suscripción de actualización.

A continuación se resalta las características mínimas de la documentación técnica a entregar:

- Deben encontrase en el formato original del fabricante.

- Debe contener la información adecuada que permita operar y mantener los equipos y/o repuestos, para lo cual deben incluir los siguientes ítems de información cuando sean aplicables:

  - Descripción general del equipo.

  - Reseña de los procedimientos de operación del equipo.

  - Descripción técnica detallada por cada uno de los componentes del sistema.

  - Descripción de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

  - Descripción de los procedimientos de búsqueda de fallas incluidas las capacidades de auto prueba.

  - Procedimiento de calibración.

  - Planos eléctricos, diagramas unifilares, descripciones monográficas y planos “as built”.

  - Planos electrónicos de las tarjetas de los equipos, con identificación de componentes.

  - Procedimiento de pruebas.

  - Instrucciones de operación del software de mantenimiento.

  - Dispositivos de soporte, herramientas y equipos de prueba.

  - Catalogo ilustrado de partes.

Los Asignatarios deberán entregar un set completo de manuales de operación, los cuales serán entregados a cada unidad donde se efectúe la instalación de los diferentes sistemas; de igual manera se entregará un set de manuales completo a la administración de redes de radio de la Oficina de Telemática. Los manuales deben incluir, entre otros, la relación de las fallas más comunes y su correspondiente proceso de identificación y solución, programación y configuración; así como el mantenimiento preventivo que debe realizar el operador.

Así mismo, entregarán sets de manuales técnicos, de instalación y servicio, en medio físico y magnético a la Oficina de Telemática. Los manuales incluirán además: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo nivel 3 mínimo, versión software utilizado, descripción modular de los diferentes componentes, relación de fallas más comunes y su correspondiente proceso de identificación y solución, listado de partes plenamente identificado, diagramas unifilares y planos de conexión e interface de cada equipo y toda la información que se considere pertinente para garantizar el correcto funcionamiento del objeto de este anexo.

  - CAPACITACIÓN

    - CAPACITACIÓN LOCAL

Los Asignatarios suministrarán sin costo adicional para la Policía Nacional treinta y dos (32) sesiones de un (1) curso teórico-práctico de veinticuatro (24) horas, 3 días de ocho horas,  para hasta cinco técnicos de la Policía Nacional por sesión, consistente en mantenimiento preventivo y correctivo de I y II escalafón de los componentes, repuestos y equipos adquiridos. Dichas sesiones serán en cada una de las capitales de Departamento de Colombia y deberán incluir materiales, salón y refrigerios para los asistentes. No se deben incluir viáticos ni pasajes de los asistentes.

Esta capacitación deberá incluir los temas relacionados a continuación y aquellos que la empresa considere pertinentes para adquirir y fortalecer los conocimientos necesarios para operar, programar, administrar y mantener los equipos y capacidades adquiridas:

- Tecnología de los componentes y repuestos adquiridos

- Descripción funcional

- Instalación, operación, calibración y puesta en servicio de los equipos y repuestos adquiridos

- Administración y gestión de fallas

- Descripción a nivel de circuitos de los módulos y componentes

- Análisis de diagramas eléctricos por bloques

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y módulos (repuestos). (Diagnóstico y corrección de fallas)

    - DOCUMENTACIÓN DE LOS CURSOS

Los Asignatarios deben suministrar a los asistentes a los cursos toda la documentación y material explicativo correspondiente a cada curso impartido. Esta documentación debe entregarse en castellano, impreso y en medio magnético, suministrando una copia adicional para la Oficina de Telemática. Así mismo deben entregar a los asistentes al curso la respectiva certificación de participación.

  - CRONOGRAMA

Los Asignatarios deben entregar un cronograma propuesto indicando como se ejecutará el proyecto. Este cronograma será evaluado y aprobado por el Comité para la Migración y los cambios que surjan de la discusión de la propuesta inicial deberán ser entregados por los Asignatarios en un plazo máximo de una (1) semana.

El tiempo de ejecución contractual del proyecto no superará los doce (12) meses a partir del perfeccionamiento del contrato.

  - PROVEEDOR EXCLUSIVO

    - MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACIÓN DIRECTA PROVEEDOR EXCLUSIVO.

La modalidad de compra como proveedor exclusivo se fundamenta en que la Policía Nacional de Colombia realizará la migración de sus redes mediante el rebanding de sus equipos. Para ello, es necesario remplazar algunas partes de los equipos que actualmente conforman su red de radio convencional. Con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y continuidad del servicio, se requiere que las modificaciones sean realizadas por su fabricante o un representante autorizado del mismo.

    - OFERENTE

La empresa Motorola Inc suministró, instaló e integró los equipos de comunicaciones para las quinientas dieciséis (516) repetidoras, tres mil trecientas treinta y nueve (3339) bases y cuarenta y cinco mil (45000) portátiles. Dichos equipos hacen parte de la red actual que opera en el rango de frecuencias de 470 a 512 MHz. Motorola  inc  es apoderada en Colombia por Motorola de Colombia Ltda.

- CANTIDADES.

  - REBANDING DE EQUIPOS

Las repetidoras modelo Quantar deben ser actualizadas en su versión de firmware, para garantizar la compatibilidad con las tarjetas que se le deben reemplazar, con el fin de operar en la banda 450 – 470 MHz.

La repetidora Quantar en su totalidad, debe contar con un año de garantía después de su actualización y reemplazo de tarjetas para rebanding, a pesar de que solamente algunas de sus partes se renuevan. Deben suministrase 1 manual de operación por cada 25 Quantar y 23 manuales de servicio en total.

Deberán, por lo tanto suministrarse los siguientes elementos:

Tabla 1. Especificaciones y cantidades para rebanding

| EXCITADOR |  |
| --- | --- |
| Excitador para repetidora QUANTAR |  |
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 516 |
| Rango de frecuencia | 440-470 MHz |
| Interfaz de usuario | Led indicador TX Lock, PA Full, PA Low, PA Fail |
| Circuito interno | Sintetizador y VCO. Circuito de RF. Microprocesador y control de potencia. |
| Alimentación | La suministrada por el equipo repetidor. |
| Conexión. | Tarjeta de inserción a tarjeta madre. |
| Instalación | En sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación y previa desinstalación de los actuales. |

| AMPLIFICADOR |  |
| --- | --- |
| Amplificador de potencia para repetidora modelo QUANTAR |  |
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 516 |
| Rango de frecuencia | 440-470 MHz |
| Estabilidad de frecuencia | (-30 a +60C) 1 ppm |
| Atenuación de intermodulación | 50 dB |
| Alimentación | La suministrada por el equipo repetidor. |
| Atenuación de espuria y armónicos | 90 dB |
| Conexión | Tarjeta de inserción a tarjeta madre. |
| Instalación | En sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación y previa desinstalación de los actuales. |

| RECEPTOR |  |
| --- | --- |
| Receptor para repetidora modelo QUANTAR |  |
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 516 |
| Rango de frecuencia | 440-470 MHz |
| Espaciamiento del canal | 12.5 KHz |
| Estabilidad de frecuencia | (-30 a +60C) 1 ppm |
| Alimentación | La suministrada por el equipo repetidor. |
| Rechazo de canal adyacente @ 12.5 KHz | 60 dB |
| Sensibilidad estática para un BER de 5% | 0.35 uV |
| Rechazo de intermodulación | 85 dB |
| Rechazo de espurias | 100dB |
| Conexión | Tarjeta de inserción a tarjeta madre. |
| Instalación | En sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación y previa desinstalación de los actuales. |

| CAMBIO DE BANDA PARA BASES DIGITALES EXISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIFICACION |  | DESCRIPCION |
| Programación |  | La Policía Nacional reprogramará con el software de programación y los accesorios apropiados 2841 bases digitales en los diferentes municipios y corregimientos de país |
| Cantidad |  | 2841 Bases digitales que deberán tener un cambio de antena y reprogramación de la sub-banda de operación. La antena será instalada por la Policía Nacional. Las antenas suministradas deberán cumplir con los siguientes parámetros técnicos mínimos: |
| ESPECIFICACIONES; DESCRIPCIÓN. Cantidad; 2841. Rango de frecuencia; 450-470 MHz. Grados en Horizontal BW; 360. Grados en Vertical; 14. Ganancia en dBd; 6.6. Ganancia en dBi; 8.7. VSWR y perdida de retorno; 1.5:1 y 14 dB. Potencia de entrada máxima; 250 vatios. Polarización; Vertical. Impedancia; 50 ohmios. Tipo de conector; N-Male. Instalación; Para las radio bases existentes en sitio previa desinstalación de las actuales .. |
| Compatibilidad consolas | Luego del cambio de banda los equipos deberán mantener su compatibilidad con consolas modelo CommandStart Lite para permitir funcionalidades como inhibición selectiva de suscriptores desde las consolas existentes; compatibilidad que debe ser garantizada por el proveedor. |  |
| Garantía de la Base | Las radio bases tendrán garantía estándar de fábrica de dos (2) años siendo extensiva a toda la radio base, independientemente que solo se cambie la antena, a partir del momento del cambio de banda y de antena. Esta garantía no incluye los sistemas de energía ni líneas de transmisión que no serán reemplazados. |  |
| Características especiales |  |  |
| Algoritmo de Encripción | Los equipos deberán conservar la operación con encripción existente ya sea DVP-XL o DES-OFB luego de su reprogramación. |  |

  - ACCESORIOS

Tabla 2 Especificaciones y cantidades de accesorios

| DUPLEXORES |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 367 |
| Rango de frecuencia | 450-470 MHz |
| Potencia | 250 vatios |
| Separación Tx – Rx | 10 MHz |
| Pérdidas de inserción | 0.8 dB típico |
| Aislamiento en mínima separación | A 5 MHz 75 dB |
| Anclaje | En rack de 19” |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Tipo de conector | N Female |
| Instalación | En sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación y previa desinstalación de los actuales. |
| COMBINADORES. ESPECIFICACIONES; DESCRIPCIÓN. Cantidad; 36. Rango de frecuencia; 450-470 MHz. Conectores; N Female. VSWR de entrada máximo; 1.25:1. Potencia máxima de entrada por cavidad; 125 vatios. Aislamiento entre cavidades; A 0.2 MHz 70 dB. Anclaje; En rack de 19”. VSWR de salida; 2:1. Instalación; En sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación. Sintonización de nuevas frecuencias, previa desinstalación de los actuales combinadores. Se requiere - 31 combinadores de 6 cavidades. - 3 combinadores de 9 cavidades. - 2 combinadores de 12 cavidades.. MULTIACOPLADORES. ESPECIFICACIONES; DESCRIPCIÓN. Cantidad; 36. Rango de frecuencia; 450-470 MHz. Impedancia; 50 ohmios. Conectores de salida; BNC. VSWR de entrada máxima; 1.5:1. Ruido máximo en amplificador; 0.8 dB. Ruido máximo en el sistema; 4.1 dB. Separación entre Rx-Rx; 20 dB. Anclaje; En rack de 19”. Alimentación; 110 voltios AC/60 Hz. Instalación; En sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación. Sintonización de nuevas frecuencias previa desinstalación de los actuales multiacopladores. Se requiere - 31 multiacopladores de 8 cavidades. - 3 multiacopladores de 9 cavidades. - 2 multiacopladores de 12 cavidades.. |

| ANTENAS |  |
| --- | --- |
| Antena omnidireccional de al menos 10 dBd para ser instaladas en las repetidoras cuya configuración es stand alone, con las siguientes características técnicas mínimas: |  |
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 367 |
| Rango de frecuencia | 450-470 MHz |
| Grados en horizontal BW | 360 |
| Grados en Vertical | 7 |
| Ganancia en dBd | 10 |
| Ganancia en dBi | 12.1 |
| VSWR y perdidas de retorno | 1.5:1 y 14.0 dB |
| Potencia de entrada máxima | 500 Vatios |
| Polarización | Vertical |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Tipo de conector | N-female |
| Instalación | Para las repetidoras en sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación y previa desinstalación de las actuales antenas. |

| ANTENAS |  |
| --- | --- |
| Antenas Yagui de 10 dBd para ser usadas en la configuraciones Back to Back que usan las repetidoras modelo Quantar en modo de enlace con configuración “base station”. Las siguientes son especificaciones mínimas: |  |
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 89 |
| Rango de frecuencia | 450-470 MHz |
| Grados en Horizontal BW | 60; 55 |
| Grados en Vertical | 44; |
| Ganancia en dB | 10 dBd |
| Ganancia frente/espalda de ganancia en dB | 16; 20 |
| Polarización | Vertical |
| Potencia máxima de entrada. | 250 Vatios |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Tipo de conector | N-Female; N-male |
| Instalación | Para las repetidoras o Bases pertenecientes a un back to Back, en sitio con pruebas en campo de acuerdo a lo estipulado en pruebas de aceptación y previa desinstalación de las actuales antenas. |

| LINEAS DE TRANMISIÓN PARA REPETIDORAS |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Cantidad | 403 |
| Generales | Deberán suministrarse líneas de transmisión nuevas para los sitios de repetición con repetidoras modelo Quantar. |
| Conexión al Kit de Sistema de Puesta a Tierra (por Sitio de Repetición) | Deberán conectarse las líneas de transmisión nuevas a los sistemas de tierras existentes sin requerirse la creación de sistemas de puesta a tierra nuevos. |
| Protección contra rayos indirectos por líneas AC (Por Sitio de repetición) | Se debe entregar un (1) protector de transientes por cada línea de transmisión suministrada en un sitio de repetición. Debe cumplir con las siguientes especificaciones: Tecnología: MOV Voltaje de Operación: 120VAC Monofásico Nivel de Protección de Voltaje: 400V Nivel de Protección de Corriente: 30KA |
| Línea de Tx (por repetidor) | 40 metros (130 pies) de cable Heliax 7/8. 1 Conector de Antena a la Línea 7/8. 1 Conector de la Línea 7/8 al Protector de Picos de RF 1 Pasamuros. 1 Hanger para línea de 7/8. 1 Protector de Picos de RF. 4 Conectores para Aterrizar Línea Heliax 7/8 (ground kit). 5 metros (16 pies) de cable Superflex ½. 1 conector de la Línea ½ al Protector de Picos de RF. 1 conector de la Línea ½ al Duplexer de Repetidora. 1 rollo de cinta térmica de ¾ de pulgada y 1 rollo de cinta autofundente. 1 Bolsa de abrazaderas plásticas negras. Para los sitios donde se utilizan combinadores (36) se deberá cambiar las líneas de transmisión individuales, típicamente cinco, por el equivalente en cable Heliax de 1 ¼ desde el combinador hasta la antena para mejorar el comportamiento de las pérdidas. |

  - EQUIPOS NUEVOS

Tabla 3 Especificaciones y cantidades para equipos nuevos

| BASES DIGITALES NUEVAS |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACION | DESCRIPCION |
| Cantidad | 498 Bases digitales de 20-40 W |
| Generales |  |
| Tecnología | Convencional P25 |
| Modulación | C4FM |
| Rango de frecuencia | 450-470 MHz |
| Rango de temperatura | -30 a + 60 C |
| Estándares Militares | 810 C,D,E |
| Normas Técnicas | El equipo a ofrecer debe estar autorizado para operar por la FCC (Federal Communications Commision) de los Estados Unidos de América u otros organismos reguladores equivalentes a nivel mundial. |
| Compatibilidad consolas | Compatible con consolas modelo CommandStart Lite para permitir funcionalidades como inhibición selectiva de suscriptores desde las consolas existentes. |
| Número de canales | 20 canales |
| Espaciamiento de canal | 12,5/25 KHz |
| Accesorios (Por Equipo) | 1 Micrófono 1 Parlante 1 Cable de alimentación DC 1 Cable de alimentación AC |
| Antena | Antena Omnidireccional de 6 dBd, con herrajes y brazo extensor con herrajes para sujeción a la torre. |
| Alimentación (Por Equipo) | 120 VAC 60 Hz 1 fuente cargadora externa Negativo a tierra. |
| Línea de Tx (Por Equipo) | 30 metros (98 pies) de línea de transmisión con conectores y accesorios desde la antena hasta el radio. |
| Características especiales |  |
| Identificador de Llamada | Recibe y Envía. |
| Llamada Individual | Recibe y Genera |
| Llamada de Grupo | Recibe y Genera |
| Llamada de Alerta | Recibe |
| Alarma de Emergencia | Genera. |
| Llamada de Emergencia | Genera llamada de emergencia |
| Chequeo de Radio | Recibe (compatible e interoperable con MDC1200) |
| Inhibición Selectiva de Unidades | Recibe (compatible e interoperable con MDC1200) |
| Scan | Incluido |
| Interconexión Telefónica | Incluida a través de consolas de despacho existentes |
| Operación Punto a Punto | Incluida |
| Encripción | Tarjeta de encripción con capacidad de programación por software. En ningún caso se aceptarán unidades que requieran cambio de hardware. |
| Algoritmo de Encripción | Los equipos deberán suministrarse con el siguiente algoritmo de encripción: DES-OFB |
| Múltiples Llaves de Encripción | Capacidad de 8 claves como mínimo, en el futuro. |
| Cambio de Claves de Encripción por el Aire | El sistema estará en capacidad de adicionar en un futuro los elementos para efectuar cambios de claves de encripción por el aire. |
| Interconexión Telefónica Encriptada | Es obligatoria en toda la porción de RF de la conversación hasta la consola de despacho |
| Receptor |  |
| Rechazo de canal adyacente | 75dB |
| Sensibilidad para un BER 5% | 0,30 microvoltios |
| Estabilidad de frecuencia (-30 a +60 C) | 2 ppm |
| Rechazo de Intermodulación | 80 dB |
| Rechazo de espurias | 90 dB |
| Transmisor |  |
| Potencia | 20-40W programable |
| Estabilidad de frecuencia (-30 a +60 C) | 2 ppm |
| Emisiones conducidas | - 85 dBc |
| Kit de programación | Veintidós (22) kits. |
| Certificación | ISO 9001 sobre la fabricación del equipo. |
| Soporte | El proveedor deberá entregar equipos, asegurando que el modelo que se entrega o un modelo de equipo que sea su reemplazo equivalente o superior tecnológico, tendrá una fabricación posterior de mínimo 5 años, además, se debe mantener como mínimo por un lapso de cinco (5) años en Colombia al menos un centro de servicio y/o reparación de la casa matriz, sin que resulte admisible para tales efectos talleres de distribuidores o representantes. El centro de servicio y/o reparación tendrá la capacidad técnica y condiciones de dotación adecuadas a las necesidades de soporte técnico de los equipos. El personal que brinde el mantenimiento deberá ser certificado por fábrica. El centro de servicio y/o reparación deberá estar dotado con el equipo apropiado y la certificación respectiva (de la casa matriz) para dar garantía y hacer reparaciones en equipos digitales como los solicitados. |
| Suministro de repuestos | Se garantizará el suministro de repuestos por un lapso no inferior a diez (10) años una vez vencido el periodo de garantía. |

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

En la siguiente tabla se describe la cantidad de repetidoras por sitio, la cantidad de configuraciones back to back y el tipo de combinador y multiacoplador adicional requerido..

Tabla 4. Descripción de las actividades a realizar

| ITEM | SECCIONAL | ESTACION | REPETIDORAS STAND ALONE | BACK TO BACK B2B (2 REPETIDORAS POR B2B) | COMBINADORES MULTIACOPLADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEUIL | ACUEDUCTO 1 | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 2 | DIRAN | ALCALDIA IPIALES | 1 | 0 |  |
| 3 | DIRAN | ALMAGRARIO | 1 | 0 |  |
| 4 | DERIS | ALTO EL NUDO | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 5 | DERIS | ALTO EL NUDO 2 | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 6 | DEANT | AMAGA | 1 | 0 |  |
| 7 | DEANT | AMALFI | 0 | 1 |  |
| 8 | DEANT | ANDES | 1 | 0 |  |
| 9 | DEANT | BARCINO | 0 | 1 |  |
| 10 | DEPUY | BASE DE LA ARMADA | 0 | 1 |  |
| 11 | DEGUA | BASE DE DEPARTAMENTO | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 12 | DEGUA | CERRRO BAÑADEROS | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 13 | DEGUA | MAICAO | 2 | 0 |  |
| 14 | DEGUA | VILLANUEVA | 1 | 0 |  |
| 15 | DEGUV | BAT JOAQUIN PARIS | 1 | 0 |  |
| 16 | DESAP | BELLA VISTA - providencia | 2 | 0 |  |
| 17 | DEANT | BELMIRA | 0 | 1 |  |
| 18 | DEANT | BOQUERON DEL TOYO | 0 | 1 |  |
| 19 | DEQUI | BUENAVISTA | 0 | 1 |  |
| 20 | ESANA | C.A.D. DEATA | 1 | 0 |  |
| 21 | DENOR | C.PELAGORRO | 0 | 1 |  |
| 22 | DEGUV | CALAMAR - BATALLON | 1 | 0 |  |
| 23 | DEANT | CANDELA | 0 | 1 |  |
| 24 | DEAMA | CDO DEPTO - DEAMA | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 25 | DEARA | CDO DEPTO - DEARA | 5 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 26 | DEGUV | CDO DEPTO - DEGUV | 3 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 27 | DEVAU | CDO DEPTO - DEVAU | 2 | 0 |  |
| 28 | CENOP | CENOP | 2 | 0 |  |
| 29 | DECAS | CERRO 907 | 0 | 1 |  |
| 30 | DEANT | CERRO APOLO | 1 | 1 |  |
| 31 | DECAU | CERRO BELEN | 1 | 1 |  |
| 32 | DEANT | CERRO BOLIVAR | 1 | 0 |  |
| 33 | DEBOY | CERRO BRANZA | 1 | 0 |  |
| 34 | DEUIL | CERRO BUENAVISTA | 1 | 1 |  |
| 35 | DEBOY | CERRO CALICHANA | 0 | 1 |  |
| 36 | DEBOY | CERRO CARDON | 0 | 1 |  |
| 37 | DECAS | CERRO CARDON | 0 | 1 |  |
| 38 | DETOL | CERRO CASA VERDE | 0 | 1 |  |
| 39 | DEUIL | CERRO CHONTADURO | 1 | 0 |  |
| 40 | DETOL | CERRO CIELO ROTO | 0 | 1 |  |
| 41 | DEANT | CERRO COMBIA | 1 | 0 |  |
| 42 | DEMET | CERRO CRISTO REY | 2 | 0 |  |
| 43 | DENAR | CERRO CRUZ DE AMARILLO | 3 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 44 | DECAL | CERRO CRUZ DE HELECHO | 1 | 0 |  |
| 45 | DECAL | CERRO DE ORO | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 46 | DECAL - ESAGU | CERRO DE ORO | 1 | 0 |  |
| 47 | DECAS | CERRO EL PALMAR | 0 | 1 |  |
| 48 | DENAR | CERRO EL AMARILLO | 1 | 0 |  |
| 49 | DEANT | CERRO EL BOQUERON | 0 | 1 |  |
| 50 | DIPON | CERRO EL CABLE | 10 | 0 | COMBINADOR 12 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 12 CAVIDADES |
| 51 | ESPRO | CERRO EL CABLE | 1 | 0 |  |
| 52 | ESTEL | CERRO EL CABLE | 1 | 0 |  |
| 53 | DEQUI | CERRO EL CASTILLO | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 54 | DECAL | CERRO EL GUALI | 1 | 0 |  |
| 55 | DECAQ | CERRO EL LINCE | 0 | 1 |  |
| 56 | DIRAN | CERRO EL MORRO | 1 | 0 |  |
| 57 | DECAQ | CERRO EL SOL. BASE MILITAR | 0 | 1 |  |
| 58 | DEMET | CERRO EL TIGRE | 1 | 0 |  |
| 59 | DEMET - DIRAN | CERRO EL TIGRE | 0 | 1 |  |
| 60 | ESECU | CERRO EL TRIUNFO | 1 | 0 |  |
| 61 | DEMET | CERRO EL TRIUNFO | 4 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 62 | DECAS | CERRO EL VENADO | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 63 | DEPUY | CERRO FILO DE HAMBRE | 1 | 0 |  |
| 64 | DIRAN | CERRO GABINETE | 1 | 0 |  |
| 65 | DEMET | CERRO GIRASOLES | 1 | 0 |  |
| 66 | ESANT | CERRO GRANADA | 1 | 0 |  |
| 67 | ESANT - ESJIM | CERRO GRANADA | 2 | 0 |  |
| 68 | ESJIM | CERRO GRANADA | 1 | 0 |  |
| 69 | DEBOY | CERRO GRANADILLO | 1 | 1 |  |
| 70 | DEBOY - ESVEL | CERRO GRANADILLO | 1 | 0 |  |
| 71 | DEQUI | CERRO GUACAS | 0 | 1 |  |
| 72 | DECAL | CERRO GUADALUPE | 1 | 0 |  |
| 73 | DEBOY | CERRO GUATICA | 2 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 74 | DEBOY | CERRO IRZON | 0 | 1 |  |
| 75 | DENAR | CERRO ISCUAZAN | 0 | 1 |  |
| 76 | DECHO | CERRO ITSMINA | 2 | 0 |  |
| 77 | DIRAN | CERRO JURISDICCION | 2 | 0 |  |
| 78 | DECES | CERRO JURISDICCIONES | 0 | 1 |  |
| 79 | DECES | CERROALGUASIL | 1 | 0 |  |
| 80 | DECES | CERRO TODO LOS SANTOS | 2 | 0 |  |
| 81 | DECES | ESTACION AGUACHICA | 1 | 0 |  |
| 82 | DENOR | CERRO JURISDICCIONES | 0 | 1 |  |
| 83 | DEMAG | CERRO KENNEDY | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 84 | DEVIC | CERRO LA BANDERA | 1 | 0 |  |
| 85 | DETOL | CERRO LA CHAPA | 1 | 0 |  |
| 86 | DEUIL | CERRO LA CHINA | 1 | 1 |  |
| 87 | DEMAG | CERRO LA LLORONA | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 88 | DETOL | CERRO LA MARIA | 1 | 0 |  |
| 89 | DECOR | CERRO LA MULA | 1 | 0 |  |
| 90 | DESUC | CERRO LA PITA | 1 | 0 |  |
| 91 | DESUC | MUELLE DE ARGOS | 2 | 0 |  |
| 92 | DESUC | CAIMITO | 1 | 0 |  |
| 93 | DESUC | CERRO LA POLLITA | 4 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 94 | DEARA | CERRO LA VIRGEN | 2 | 0 |  |
| 95 | DEANT | CERRO LA YEGUA | 0 | 1 |  |
| 96 | DEUIL | CERRO LAS NIEVES | 1 | 1 |  |
| 97 | DEBOY- ESREY | CERRO LETRAS | 1 | 1 |  |
| 98 | DEBOL | CERRO MACO | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 99 | DEBOL | CERRO CABRITO | 0 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 100 | DEBOL | CERRO TURBACO | 2 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 101 | DEBOL | ESTACION RIO VIEJO | 0 | 1 |  |
| 102 | DEBOL | MAGANGUE | 1 | 0 |  |
| 103 | DEBOL | NOROSI | 0 | 1 |  |
| 104 | DETOL | CERRO MANDARINOS | 1 | 0 |  |
| 105 | DETOL - DIRAN | CERRO MANJUI | 5 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 106 | ESCAR | CERRO MANJUI | 1 | 0 |  |
| 107 | DEANT | CERRO MARCONI | 1 | 1 |  |
| 108 | DETOL-METIB | CERRO MARTINICA | 7 | 4 | COMBINADOR 12 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 12 CAVIDADES |
| 109 | DETOL | CERRO MATACHIN | 1 | 0 |  |
| 110 | DENOR - MECUC | CERRO MIRADOR | 6 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 111 | DECAL | CERRO MIRADOR DE CHIPRE TELECOM - UNE | 2 | 0 |  |
| 112 | DEUIL | CERRO MIZAR | 1 | 1 |  |
| 113 | DENAR | CERRO MORASURCO | 1 | 0 |  |
| 114 | DEMET | CERRO NEBLINAS | 1 | 0 |  |
| 115 | DEMET - DIRAN | CERRO NEBLINAS | 0 | 1 |  |
| 116 | DEUIL | CERRO NEIVA | 8 | 0 | COMBINADOR 9 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 9 CAVIDADES |
| 117 | DEUIL - DIRAN | CERRO NEIVA | 1 | 0 |  |
| 118 | DENOR | CERRO ORIENTE | 2 | 0 |  |
| 119 | DIRAN | CERRO ORIENTE | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 120 | DIRAN | CERRO PAN AZUCAR | 1 | 0 |  |
| 121 | DEANT | CERRO PARAMO | 1 | 0 |  |
| 122 | DEBOY | CERRO PEDREGAL | 1 | 0 |  |
| 123 | DETOL | CERRO PERICO 3 MESETAS | 0 | 1 |  |
| 124 | MECUC | CERRO PICO | 0 | 1 |  |
| 125 | DECAQ | CERRO PIEDRAHITA | 2 | 0 |  |
| 126 | DEBOY | CERRO PIRGUA | 2 | 0 |  |
| 127 | DEURA | CERRO PITALITO | 0 | 1 |  |
| 128 | DEQUI | CERRO PLANADAS | 1 | 0 |  |
| 129 | DENAR | CERRO PLAZUELAS | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 130 | DEMET | CERRO PORFIA | 1 | 0 |  |
| 131 | DENOR | CERRO PUEBLO NUEVO | 2 | 0 |  |
| 132 | DENOR - MECUC - DIRAN | CERRO RICAURTE | 7 | 0 | COMBINADOR 9 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 9 CAVIDADES |
| 133 | DEBOY | CERRO SABOYA | 0 | 1 |  |
| 134 | DEBOY | CERRO SANTA BARBARA | 0 | 1 |  |
| 135 | DETOL | CERRO SARGENTO | 1 | 1 |  |
| 136 | DEBOY | CERRO SOCHA | 0 | 1 |  |
| 137 | DEANT | CERRO SONSON | 1 | 0 |  |
| 138 | DEANT | CERRO STA HELENA | 1 | 0 |  |
| 139 | DIPOL - ESPOL | CERRO SUBA | 1 | 0 |  |
| 140 | DECAU | CERRO TRES CRUCES - DECAU | 6 | 1 | COMBINADOR 9 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 9 CAVIDADES |
| 141 | DEBOY | CERRO TUNJA | 5 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 142 | DEBOY | CERRO VENTAQUEMADA | 0 | 1 |  |
| 143 | DEANT | CERRO VERDE | 0 | 1 |  |
| 144 | DEBOY | CERRO VIJAGUAL | 1 | 0 |  |
| 145 | DEUIL | CERRRO HORIZONTE | 1 | 1 |  |
| 146 | DENOR | CHINACOTA | 1 | 0 |  |
| 147 | DEBOY | CHIQUINQUIRA | 1 | 0 |  |
| 148 | DECAU | COMANDO DECAU | 2 | 0 |  |
| 149 | DEGUN | COMANDO DEGUN | 1 | 0 |  |
| 150 | DEPUY | COMANDO DEPUY | 1 | 0 |  |
| 151 | DETOL | COMANDO IBAGUE | 1 | 0 |  |
| 152 | DECHO | COMANDO POLICIA | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 153 | DIRAN | COMANDO ZONA | 2 | 0 |  |
| 154 | DECHO | CONDOTO | 1 | 0 |  |
| 155 | DEANT | DON MATIAS | 0 | 1 |  |
| 156 | DETOL - ESGON | EDIF ALMAGRARIO | 2 | 0 |  |
| 157 | ESGON | EDIF ALMAGRARIO | 1 | 0 |  |
| 158 | DECAQ | EDIF COMANDO DEPTO - 1.2.3 POLICIA DECAQ | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 159 | DESAP | EDIF MISION HILL | 1 | 0 |  |
| 160 | DEQUI | EDIFICO GOBERNACION | 2 | 0 |  |
| 161 | DEANT | EL BAGRE | 0 | 1 |  |
| 162 | DEANT | EL CAPIRO | 1 | 0 |  |
| 163 | DEANT | EL CASTELLON | 0 | 1 |  |
| 164 | DEANT | EL CEDRO | 1 | 0 |  |
| 165 | DEANT | EL ESPINO | 1 | 0 |  |
| 166 | DEPUY | EL MIRADOR | 1 | 0 |  |
| 167 | DEPUY - DIRAN | EL MIRADOR | 2 | 0 |  |
| 168 | DEANT | EL RETIRO | 1 | 0 |  |
| 169 | DECAU | ELBORDO | 1 | 0 |  |
| 170 | ESBOL | ESCUELA | 1 | 0 |  |
| 171 | ESSUM | ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ | 1 | 0 |  |
| 172 | ESRAN | ESCUELA RAFAEL NUÑEZ | 1 | 0 |  |
| 173 | DECAU | EST POLICIA BALBOA | 0 | 1 |  |
| 174 | DETOL | EST POLICIA CHAPARRAL | 1 | 0 |  |
| 175 | DENAR | EST POLICIA IPIALES | 2 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 176 | DENAR | EST POLICIA JUNIN | 0 | 1 |  |
| 177 | DEVIC | EST POLICIA LA PRIMAVERA | 1 | 0 |  |
| 178 | DEARA | EST POLICIA PTO RONDON | 0 | 1 |  |
| 179 | DECAU | EST POLICIA PTO TEJADA | 1 | 0 |  |
| 180 | DENAR | EST POLICIA TUMACO | 2 | 1 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 181 | DECAU | ESTACION CALOTO | 1 | 0 |  |
| 182 | DENOR | ESTACION CAMPO DOS | 0 | 1 |  |
| 183 | DENAR | ESTACION DE POLICIA CARLO SAMA | 0 | 1 |  |
| 184 | DECHO | ESTACION DE POLICIA CERTEGUI | 1 | 0 |  |
| 185 | DENAR | ESTACION DE POLICIA IMUES | 0 | 1 |  |
| 186 | DENAR | ESTACION DE POLICIA LEYVA | 0 | 1 |  |
| 187 | DEUIL | ESTACION DE POLICIA PALERMO | 1 | 0 |  |
| 188 | DECHO | ESTACION DE POLICIA TADO | 1 | 0 |  |
| 189 | DEUIL | ESTACION DE POLICIA TELLO | 1 | 0 |  |
| 190 | DENAR | ESTACION DE POLICIA TUQUERRES | 1 | 0 |  |
| 191 | MECUC | ESTACION DE POLICIA VILLA DEL ROSARIO | 1 | 0 |  |
| 192 | DECHO | ESTACION DE POLICIA YUTO | 1 | 0 |  |
| 193 | DENAR | ESTACION EL ROSARIO | 0 | 1 |  |
| 194 | DENAR | ESTACION GUACHAVEZ | 0 | 1 |  |
| 195 | DETOL | ESTACION LERIDA | 1 | 0 |  |
| 196 | DETOL | ESTACIÒN LIBANO | 1 | 0 |  |
| 197 | DENAR | ESTACION MADRIGALES | 0 | 1 |  |
| 198 | DECAU | ESTACION PAIS PAMBA | 1 | 0 |  |
| 199 | MECUC | ESTACION PTO SANTANDER | 0 | 1 |  |
| 200 | DEPUY | ESTACION PUERTO ASIS | 1 | 0 |  |
| 201 | DECAQ | ESTACION PUERTO RICO | 0 | 1 |  |
| 202 | ESAGU | ESTACION RIO VIEJO - ENLACE | 1 | 0 |  |
| 203 | ESPOL | ESTACION RIO VIEJO - ENLACE | 1 | 0 |  |
| 204 | DEPUY | ESTACION SAN MIGUEL COLON | 0 | 1 |  |
| 205 | DEARA | ESTACIÓN SARAVENA | 0 | 1 |  |
| 206 | DEPUY | ESTACION SINBUNDOY | 0 | 1 |  |
| 207 | DEARA | ESTACIÓN TAME | 1 | 0 |  |
| 208 | DENOR | ESTACION TOLEDO | 0 | 1 |  |
| 209 | DETOL | FINCA EL DELIRIO | 1 | 0 |  |
| 210 | DEUIL | GRIFO | 0 | 1 |  |
| 211 | DEANT | GUARNE | 1 | 0 |  |
| 212 | DEANT | GUAYAVITO | 1 | 0 |  |
| 213 | DENOR | HERRAN | 0 | 1 |  |
| 214 | DECOR | HIGUERON | 2 | 0 |  |
| 215 | DECOR | CERRO BOTELLO | 2 | 0 |  |
| 216 | DECOR | CERRO LA BARRA | 2 | 0 |  |
| 217 | DECOR | SAHAGUN | 1 | 0 |  |
| 218 | DEANT | LA CRUZ | 1 | 0 |  |
| 219 | DEANT | LA QUIEBRA | 1 | 0 |  |
| 220 | DEMET | LABORATORIO TELEM DEMET | 1 | 0 |  |
| 221 | DIRAN | LABORATORIO TELEM DIRAN | 1 | 0 |  |
| 222 | DIRAN | LARANDIA | 1 | 0 |  |
| 223 | DEANT | LAS ANTENAS | 1 | 0 |  |
| 224 | DEANT | LAS NUVES | 1 | 1 |  |
| 225 | DEANT | LLANADAS | 1 | 0 |  |
| 226 | DEANT | MARINILLA | 1 | 0 |  |
| 227 | DECHO | MECANA | 1 | 0 |  |
| 228 | DECHO | MELUK | 0 | 1 |  |
| 229 | DEANT | MINEROS ANTIOQUIA | 1 | 0 |  |
| 230 | DEGUV | MIRAFLORES | 1 | 0 |  |
| 231 | DEANT | MOCOROMBO | 1 | 0 |  |
| 232 | DECOR | MONTELIBANO | 1 | 0 |  |
| 233 | DECHO | MONTEZUMA | 2 | 0 |  |
| 234 | DERIS | MONTEZUMA | 0 | 1 |  |
| 235 | DIRAN | MUNCHIQUE | 1 | 0 |  |
| 236 | ESAVI | MARIQUITA | 1 | 0 |  |
| 237 | DEANT | PTO VALDIVIA | 1 | 0 |  |
| 238 | DEPUY | ORITO | 0 | 1 |  |
| 239 | DEANT | PADRE AMAYA | 0 | 1 |  |
| 240 | DECES | PALACIO DE JUSTICIA DECES | 5 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 241 | DECOR | PALACIO DE JUSTICIA DÉCOR | 4 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 242 | DECAU | PIENDAMO | 1 | 0 |  |
| 243 | DIRAN | PTO BOLIVAR | 1 | 0 |  |
| 244 | DEANT | RIONEGRO | 1 | 0 |  |
| 245 | DEMET | SAN JUAN DE ARAMA | 1 | 0 |  |
| 246 | DEUIL | SANAGUSTIN | 0 | 1 |  |
| 247 | DECAU | SANTANA | 3 | 0 | COMBINADOR 6 CAVIDADES MULTIACOPLADOR 8 CAVIDADES |
| 248 | DEANT | SEMINARIO | 1 | 0 |  |
| 249 | ESCER | SEMINARIO MAYOR | 2 | 0 |  |
| 250 | ESCOL | SEMINARIO MAYOR | 1 | 0 |  |
| 251 | DEANT | STA ROSA | 1 | 0 |  |
| 252 | DECAL | SUBESTACIONCHEC LA DORADA | 1 | 0 |  |
| 253 | DEANT | TAMBO | 0 | 1 |  |
| 254 | DEANT | TARAZA | 1 | 0 |  |
| 255 | DEANT | TELEANTIOQUIA | 1 | 0 |  |
| 256 | DEGUN | TELECOM | 1 | 0 |  |
| 257 | DENOR | TIBU | 1 | 0 |  |
| 258 | DEANT | TOLEDO | 0 | 1 |  |
| 259 | DEANT | TRES CRUCES - DEANT | 1 | 0 |  |
| 260 | DIRAN | TULUA | 1 | 0 |  |
| 261 | DEANT | UCHUVAL | 1 | 0 |  |
| 262 | DEANT | URRAO | 1 | 0 |  |
| 263 | DEANT | VALDIVIA | 0 | 1 |  |
| 264 | DEANT | YALI | 1 | 0 |  |
| 265 | DECAL | ZONA URBANA PALESTINA EMPRESA UNE | 1 | 0 |  |

- ubicación y clasificación DE LOS SITIOS

La siguiente tabla contiene las coordenadas de los sitios donde se encuentran ubicados los enlaces y se presenta la dificultad de acceso a los sitios.

Tabla 5.Ubicación y clasificación de los sitios

| ITEM | ESTACION | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | TIPO DE ACCESO | GRADO DE DIFICULTAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACUEDUCTO 1 | PALERMO | HUILA | TERRESTRE | BAJO |
| 2 | ALCALDIA IPIALES | IPIALES | NARIÑO | TERRESTRE | BAJO |
| 3 | ALMAGRARIO | ESPINAL | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 4 | ALTO EL NUDO | DOS QUEBRADAS | CALDAS | TERRESTRE | BAJO |
| 5 | ALTO EL NUDO 2 | SANTA ROSA | CALDAS | TERRESTRE | BAJO |
| 6 | AMAGA | AMAGA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 7 | AMALFI | AMALFI | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 8 | ANDES | ANDES | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 9 | BARCINO | ANDES | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 10 | BASE DE LA ARMADA | PUERTO LEGUIZAMO | PUTUMAYO | TERRESTRE | ALTO |
| 11 | BASE DE DEPARTAMENTO | RIOACHA | GUAJIRA | TERRESTRE | BAJO |
| 12 | BAT JOAQUIN PARIS | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | TERRESTRE | MEDIO |
| 13 | BELLA VISTA - providencia | PROVIDENCIA | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | AEREO | ALTO |
| 14 | BELMIRA | BELMIRA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 15 | BOQUERON DEL TOYO | BURITICA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 16 | BUENAVISTA | BUENAVISTA | QUINDIO | TERRESTRE | MEDIO |
| 17 | C.A.D. DEATA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | TERRESTRE | BAJO |
| 18 | C.PELAGORRO | CONVENCIÓN | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 19 | CAIMITO | CAIMITO | SUCRE | TERRESTRE | BAJO |
| 20 | CALAMAR - BATALLON | CALAMAR | GUAVIARE | AEREO | ALTO |
| 21 | CANDELA | PUERTO SALGAR | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 22 | CDO DEPTO - DEAMA | LETICIA | AMAZONAS | TERRESTRE | BAJO |
| 23 | CDO DEPTO - DEARA | ARAUCA | ARAUCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 24 | CDO DEPTO - DEGUV | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | TERRESTRE | MEDIO |
| 25 | CDO DEPTO - DEVAU | MITÚ | VAUPÉS | TERRESTRE | MEDIO |
| 26 | CENOP | ESPINAL | TOLIMA | TERRESTRE | BAJO |
| 27 | CERRO 907 | MONTERREY | CASANARE | TERRESTRE | ALTO |
| 28 | CERRO APOLO | FRONTINO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 29 | CERRO BELEN | SANTADER DE QUILICHAO | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 30 | CERRO BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 31 | CERRO BOTELLO | TIERRA ALTA | CÓRDOBA | TERRESTRE | MEDIO |
| 32 | CERRO BRANZA | PAYA | BOYACÁ | AEREO | ALTO |
| 33 | CERRO BUENAVISTA | AGRADO | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 34 | CERRO CABRITO | EL BANCO | MAGDALENA | TERRESTRE | MEDIO |
| 35 | CERRO CALICHANA | SANTA MARÍA | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 36 | CERRO CARDON | CHITA | CASANARE | TERRESTRE | ALTO |
| 37 | CERRO CASA VERDE | ATACO | TOLIMA | AEREO | ALTO |
| 38 | CERRO CHONTADURO | PALERMO | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 39 | CERRO CIELO ROTO | CAJAMARCA | TOLIMA | TERRESTRE | ALTO |
| 40 | CERRO COMBIA | FREDONIA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 41 | CERRO CRISTO REY | VILLAVICENCIO | META | TERRESTRE | MEDIO |
| 42 | CERRO CRUZ DE AMARILLO | TANGUA | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 43 | CERRO CRUZ DE HELECHO | SUPIA | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 44 | CERRO DE ORO | MANIZALES | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 45 | CERRO EL PALMAR | PAZ DE ARIPORO | CASANARE | TERRESTRE | ALTO |
| 46 | CERRO EL AMARILLO | MALLAMA | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 47 | CERRO EL BOQUERON | AGUAZUL | CASANARE | TERRESTRE | ALTO |
| 48 | CERRO EL CABLE | BOGOTÁ | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 49 | CERRO EL CABLE | BOGOTÁ | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 50 | CERRO EL CASTILLO | CALARCA | QUINDIO | TERRESTRE | BAJO |
| 51 | CERRO EL GUALI | HERBEO | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 52 | CERRO EL LINCE | SAN VICENTE DEL CAGUAN | CAQUETÁ | TERRESTRE | ALTO |
| 53 | CERRO EL MORRO | TUMACO | NARIÑO | TERRESTRE | MEDIO |
| 54 | CERRO EL SOL. BASE MILITAR | PAJUIL | CAQUETÁ | AEREO | ALTO |
| 55 | CERRO EL TIGRE | EL CALVARIO | META | AEREO | ALTO |
| 56 | CERRO EL TIGRE | EL CALVARIO | META | AEREO | ALTO |
| 57 | CERRO EL TRIUNFO | VILLAVICENCIO | META | TERRESTRE | BAJO |
| 58 | CERRO EL TRIUNFO | VILLAVICENCIO | META | TERRESTRE | MEDIO |
| 59 | CERRO EL VENADO | YOPAL | CASANARE | TERRESTRE | ALTO |
| 60 | CERRO FILO DE HAMBRE | SAN FRANCISCO | PUTUMAYO | TERRESTRE | ALTO |
| 61 | CERRO GABINETE | FLORENCIA | CAQUETÁ | AIRE-TERRESTRE | ALTO |
| 62 | CERRO GIRASOLES | MESETAS | META | AEREO | ALTO |
| 63 | CERRO GRANADA | GRANADA | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | BAJO |
| 64 | CERRO GRANADILLO | MONIQUIRÁ | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 65 | CERRO GUACAS | GÉNOVA | VALLE DEL CAUCA | TERRESTRE | BAJO |
| 66 | CERRO GUADALUPE | MANZANARES | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 67 | CERRO GUATICA | TIBASOSA | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 68 | CERRO IRZON | SUTATENZA | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 69 | CERRO ISCUAZAN | ILES | NA | TERRESTRE | ALTO |
| 70 | CERRO ITSMINA | ITSMINA | CHOCÓ | TERRESTRE | BAJO |
| 71 | CERRO JURISDICCION | ABREGO | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 72 | CERRO JURISDICCIONES | ABREGO | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 73 | CERRO KENNEDY | SANTA MARTA | MAGDALENA | TERRESTRE | ALTO |
| 74 | CERRO LA BANDERA | PUERTO CARREÑO | VICHADA | TERRESTRE | BAJO |
| 75 | CERRO LA BARRA | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | TERRESTRE | MEDIO |
| 76 | CERRO LA CHAPA | ROVIRA | TOLIMA | TERRESTRE | ALTO |
| 77 | CERRO LA CHINA | CAMPOALEGRE | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 78 | CERRO LA LLORONA | SANTA MARTA | MAGDALENA | TERRESTRE | BAJO |
| 79 | CERRO LA MARIA | ICONONZO | TOLIMA | AEREO | ALTO |
| 80 | CERRO LA MULA | PLANETA RICA | CÓRDOBA | TERRESTRE | ALTO |
| 81 | CERRO LA PITA | CARMEN DE BOLIVAR | SUCRE | TERRESTRE | MEDIO |
| 82 | CERRO LA POLLITA | SINCELEJO | SUCRE | TERRESTRE | BAJO |
| 83 | CERRO LA VIRGEN | TOLEDO | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 84 | CERRO LA YEGUA | GUARNE | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 85 | CERRO LAS NIEVES | TESALIA | HUILA | TERRESTRE | ALTO |
| 86 | CERRO LETRAS | FLORESTA | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 87 | CERRO MACO | SAN JACINTO | BOLÍVAR | TERRESTRE | ALTO |
| 88 | CERRO MANDARINOS | RIOBLANCO | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 89 | CERRO MANJUI | FACATATIVA | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 90 | CERRO MANJUI | FACATATIVA | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 91 | CERRO MARCONI | YARUMAL | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 92 | CERRO MARTINICA | IBAGUÉ | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 93 | CERRO MATACHIN | PURIFICACION | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 94 | CERRO MIRADOR | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 95 | CERRO MIRADOR DE CHIPRE TELECOM - UNE | MANIZALES | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 96 | CERRO MIZAR | ALPUJARRA | TOLIMA | TERRESTRE | ALTO |
| 97 | CERRO MORASURCO | BUESACO | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 98 | CERRO NEBLINAS | PUERTO GAITAN | META | TERRESTRE | MEDIO |
| 99 | CERRO NEIVA | NEIVA | HUILA | TERRESTRE | ALTO |
| 100 | CERRO ORIENTE | PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 101 | CERRO ORIENTE | PAMPLONA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 102 | CERRO PAN AZUCAR | BUGA | VALLE DEL CAUCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 103 | CERRO PARAMO | SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 104 | CERRO PEDREGAL | SUTAMARCHAN | BOYACÁ | TERRESTRE | ALTO |
| 105 | CERRO PERICO 3 MESETAS | PURIFICACION | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 106 | CERRO PICO | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | MEDIO |
| 107 | CERRO PIEDRAHITA | FLORENCIA | CAQUETÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 108 | CERRO PIRGUA | TUNJA | TUNJA | TERRESTRE | BAJO |
| 109 | CERRO PITALITO | DABEIBA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 110 | CERRO PLANADAS | CALARCA | QUINDIO | TERRESTRE | BAJO |
| 111 | CERRO PLAZUELAS | PASTO | NARIÑO | TERRESTRE | BAJO |
| 112 | CERRO PORFIA | VILLAVICENCIO | META | TERRESTRE | MEDIO |
| 113 | CERRO PUEBLO NUEVO | OCAÑA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 114 | CERRO RICAURTE | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 115 | CERRO SABOYA | SABOYA | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 116 | CERRO SANTA BARBARA | SAN PABLO BORBUR | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 117 | CERRO SARGENTO | GUADUAS | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 118 | CERRO SOCHA | SOCHA | BOYACÁ | TERRESTRE | ALTO |
| 119 | CERRO SONSON | SONSON | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 120 | CERRO STA HELENA | CAUCASIA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 121 | CERRO SUBA | BOGOTÁ | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 122 | CERRO TODO LOS SANTOS | PIJINO DEL CARMEN | MAGDALENA | TERRESTRE | MEDIO |
| 123 | CERRO TRES CRUCES - DECAU | POPAYÁN | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 124 | CERRO TUNJA | TUNJA | TUNJA | TERRESTRE | MEDIO |
| 125 | CERRO TURBACO | TURBACO | BOLÍVAR | TERRESTRE | BAJO |
| 126 | CERRO VENTAQUEMADA | VENTAQUEMADA | BOYACÁ | TERRESTRE | MEDIO |
| 127 | CERRO VERDE | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 128 | CERRO VIJAGUAL | YOPAL | CASANARE | TERRESTRE | MEDIO |
| 129 | CERROALGUACIL | PUEBLO BELLO | CESAR | TERRESTRE | BAJO |
| 130 | CERRRO BAÑADEROS | HATO NUEVO | GUAJIRA | TERRESTRE | MEDIO |
| 131 | CERRRO HORIZONTE | PITALITO | HUILA | TERRESTRE | ALTO |
| 132 | CHINACOTA | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 133 | CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRÁ | BOYACÁ | TERRESTRE | BAJO |
| 134 | COMANDO DECAU | POPAYÁN | CÁUCA | TERRESTRE | MEDIO |
| 135 | COMANDO DEGUN | INIRIDA | GUAINÍA | TERRESTRE | BAJO |
| 136 | COMANDO DEPUY | SAN SEBASTIAN | PUTUMAYO | TERRESTRE | BAJO |
| 137 | COMANDO IBAGUE | IBAGUÉ | TOLIMA | TERRETRE | BAJO |
| 138 | COMANDO POLICIA | QUIBDO | CHOCÓ | TERRESTRE | BAJO |
| 139 | COMANDO ZONA | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | TERRESTRE | MEDIO |
| 140 | CONDOTO | CONDOTO | CHOCÓ | TERRESTRE | BAJO |
| 141 | DON MATIAS | DON MATÍAS | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 142 | EDIF ALMAGRARIO | ESPINAL | TOLIMA | TERRESTRE | BAJO |
| 143 | EDIF COMANDO DEPTO - 1.2.3 POLICIA DECAQ | FLORENCIA | CAQUETÁ | TERRESTRE | BAJO |
| 144 | EDIF MISION HILL | SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | TERRESTRE | BAJO |
| 145 | EDIFICO GOBERNACION | ARMENIA | QUINDIO | TERRESTRE | BAJO |
| 146 | EL BAGRE | TARAZA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 147 | EL CAPIRO | BELMIRA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 148 | EL CASTELLON | SAN LUIS | ANTIOQUIA | TERRESTRE | ALTO |
| 149 | EL CEDRO | AMAGA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 150 | EL ESPINO | AGUADAS | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 151 | EL MIRADOR | MOCOA | PUTUMAYO | TERRESTRE | ALTO |
| 152 | EL RETIRO | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 153 | ELBORDO | PATIA | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 154 | ESCUELA | TULUA | VALLE DEL CAUCA | TERRESTRE | BAJO |
| 155 | ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ | FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | BAJO |
| 156 | ESCUELA RAFAEL NUÑEZ | COROZAL | SUCRE | TERRESTRE | BAJO |
| 157 | EST POLICIA BALBOA | BALBOA | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 158 | EST POLICIA CHAPARRAL | CHAPARRAL | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 159 | EST POLICIA IPIALES | IPIALES | NARIÑO | TERRESTRE | BAJO |
| 160 | EST POLICIA JUNIN | BARBACOAS | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 161 | EST POLICIA LA PRIMAVERA | LA PRIMAVERA | VICHADA | AEREO-FLUVIAL-TERRESTRE | ALTO |
| 162 | EST POLICIA PTO RONDON | RONDÓN | ARAUCA | AEREO | ALTO |
| 163 | EST POLICIA PTO TEJADA | PUERTO TEJADA | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 164 | EST POLICIA TUMACO | TUMACO | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 165 | ESTACION AGUACHICA | AGUACHICA | CESAR | TERRESTRE | MEDIO |
| 166 | ESTACION CALOTO | CALOTO | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 167 | ESTACION CAMPO DOS | TIBU | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 168 | ESTACION DE POLICIA CARLO SAMA | ALDANA | NARIÑO | TERRESTRE | BAJO |
| 169 | ESTACION DE POLICIA CERTEGUI | TADO | CHOCÓ | TERRESTRE | BAJO |
| 170 | ESTACION DE POLICIA IMUES | IMUES | NARIÑO | TERRESTRE | MEDIO |
| 171 | ESTACION DE POLICIA LEYVA | LEYVA | NARIÑO | TERRESTRE | MEDIO |
| 172 | ESTACION DE POLICIA PALERMO | PITALITO | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 173 | ESTACION DE POLICIA TADO | TADO | CHOCÓ | TERRESTRE | BAJO |
| 174 | ESTACION DE POLICIA TELLO | TESALIA | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 175 | ESTACION DE POLICIA TUQUERRES | TUQUERRES | NARIÑO | TERRESTRE | MEDIO |
| 176 | ESTACION DE POLICIA VILLA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | MEDIO |
| 177 | ESTACION DE POLICIA YUTO | ITSMINA | CHOCÓ | TERRESTRE | BAJO |
| 178 | ESTACION EL ROSARIO | ROSARIO | NARIÑO | TERRESTRE | MEDIO |
| 179 | ESTACION GUACHAVEZ | TUQUERRES | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 180 | ESTACION LERIDA | LERIDA | TOLIMA | TERRESTRE | MEDIO |
| 181 | ESTACIÒN LIBANO | LÍBANO | TOLIMA | TERRESTRE | ALTO |
| 182 | ESTACION MADRIGALES | TANGUA | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 183 | ESTACION PAIS PAMBA | SOTARA | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 184 | ESTACION PTO SANTANDER | CUCUTA | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | BAJO |
| 185 | ESTACION PUERTO ASIS | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | TERRESTRE | MEDIO |
| 186 | ESTACION PUERTO RICO | PUERTO RICO | CAQUETÁ | TERRESTRE | ALTO |
| 187 | ESTACION RIO VIEJO | PIJINO DEL CARMEN | MAGDALENA | TERRESTRE | ALTO |
| 188 | ESTACION RIO VIEJO - ENLACE | MANIZALES | CALDAS | TERRESTRE | ALTO |
| 189 | ESTACION RIO VIEJO - ENLACE | BOGOTÁ | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | BAJO |
| 190 | ESTACION SAN MIGUEL COLON | SAN MIGUEL | PUTUMAYO | TERRESTRE | ALTO |
| 191 | ESTACIÓN SARAVENA | MANIZALES | CALDAS | TERRESTRE | ALTO |
| 192 | ESTACION SINBUNDOY | SIBUNDOY | PUTUMAYO | TERRESTRE | MEDIO |
| 193 | ESTACIÓN TAME | TAME | ARAUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 194 | ESTACION TOLEDO | TOLEDO | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 195 | FINCA EL DELIRIO | LIBANO | TOLIMA | TERRESTRE | ALTO |
| 196 | GRIFO | ALTAMIRA | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 197 | GUARNE | GUARNE | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 198 | GUAYAVITO | AMALFI | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 199 | HERRAN | HERRAN | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 200 | HIGUERON | TIERRA ALTA | CÓRDOBA | TERRESTRE | MEDIO |
| 201 | LA CRUZ | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 202 | LA QUIEBRA | SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 203 | LABORATORIO TELEM DEMET | VILLAVICENCIO | META | TERRESTRE | BAJO |
| 204 | LABORATORIO TELEM DIRAN | BOGOTÁ | CUNDINAMARCA | TERRESTRE | BAJA |
| 205 | LARANDIA | LA MONTAÑITA | CAQUETÁ | TERRESTRE | ALTA |
| 206 | LAS ANTENAS | TAMBO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 207 | LAS NUVES | JERICÓ | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 208 | LLANADAS | OLAYA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 209 | MAGANGUE | MAGANGUE | BOLÍVAR | TERRESTRE | MEDIO |
| 210 | MAICAO | MAICAO | GUAJIRA | TERRESTRE | BAJO |
| 211 | MARINILLA | MARINILLA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 212 | MARIQUITA | MARIQUITA | TOLIMA | TERRESTRE | BAJO |
| 213 | MECANA | BOJAYÁ | CHOCÓ | AEREO | ALTO |
| 214 | MELUK | MEDIO BAUDÓ | CHOCÓ | TERRESTRE | ALTO |
| 215 | MINEROS ANTIOQUIA | SEGOVIA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 216 | MIRAFLORES | MIRAFLORES | GUAVIARE | AÉREO | ALTO |
| 217 | MOCOROMBO | GOMEZ PLATA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 218 | MONTELIBANO | QUASPUD | NARIÑO | TERRESTRE | ALTO |
| 219 | MONTEZUMA | PUEBLO RICO | CHOCÓ | AEREO | ALTO |
| 220 | MONTEZUMA | BUGALAGRANDE | VALLE DEL CAUCA | TERRESTRE- AEREO | ALTO |
| 221 | MUELLE DE ARGOS | TOLÚ | SUCRE | TERRESTRE | BAJO |
| 222 | MUNCHIQUE | EL TAMBO | CÁUCA | AEREO | ALTO |
| 223 | NOROSI | RIO VIEJO | BOLÍVAR | TERRESTRE | ALTO |
| 224 | ORITO | ORITO | PUTUMAYO | TERRESTRE | ALTO |
| 225 | PADRE AMAYA | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 226 | PALACIO DE JUSTICIA DECES | VALLEDUPAR | CESAR | TERRESTRE | BAJO |
| 227 | PALACIO DE JUSTICIA DÉCOR | MONTERÍA | CÓRDOBA | TERRESTRE | BAJO |
| 228 | PIENDAMO | PIENDAMÓ | CÁUCA | TERRESTRE | ALTO |
| 229 | PTO BOLIVAR | URIBIA | GUAJIRA | TERRESTRE | MEDIO |
| 230 | PTO VALDIVIA | VALDIVIA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | ALTO |
| 231 | RIONEGRO | RIONEGRO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 232 | SAHAGUN | SAHAGÚN | CÓRDOBA | TERRESTRE | BAJO |
| 233 | SAN JUAN DE ARAMA | SAN JUAN DE ARAMA | META | TERRESTRE | MEDIO |
| 234 | SANAGUSTIN | AGRADO | HUILA | TERRESTRE | MEDIO |
| 235 | SANTANA | CAJIBIO | CÁUCA | AEREO | ALTO |
| 236 | SEMINARIO | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 237 | SEMINARIO MAYOR | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | TERRESTRE | BAJO |
| 238 | STA ROSA | SANTA ROSA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 239 | SUBESTACIONCHEC LA DORADA | PENSILVANIA | CALDAS | TERRESTRE | MEDIO |
| 240 | TAMBO | TAMBO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | ALTO |
| 241 | TARAZA | TARAZA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 242 | TELEANTIOQUIA | YARUMAL | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 243 | TELECOM | INIRIDA | GUAINÍA | TERRESTRE | BAJO |
| 244 | TIBU | TIBU | NORTE DE SANTANDER | TERRESTRE | ALTO |
| 245 | TOLEDO | TOLEDO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | ALTO |
| 246 | TRES CRUCES - DEANT | SAN ANDRÉS | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 247 | TULUA | TULUA | VALLE DEL CAUCA | TERRESTERE | BAJO |
| 248 | UCHUVAL | LA CEJA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 249 | URRAO | URRAO | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 250 | VALDIVIA | VALDIVIA | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 251 | VILLANUEVA | VILLANUEVA | GUAJIRA | TERRESTRE | BAJO |
| 252 | YALI | YALI | ANTIOQUIA | TERRESTRE | MEDIO |
| 253 | ZONA URBANA PALESTINA EMPRESA UNE | PALESTINA | CALDAS | TERRESTRE | BAJO |

La clasificación del tipo de acceso obedece a los siguientes niveles:

- Bajo: Facilidades para el acceso, permisos y seguridad.

- Medio: Se requiere además del tipo de acceso considerar condiciones de permisos de entrada a los sitios o situaciones de seguridad leve.

- Alto: Dificultades en el acceso o seguridad.

El tipo de acceso se clasifica en:

- Terrestre: El acceso requiere transporte terrestre.

- Aéreo: El acceso requiere de transporte aéreo.

La ubicación y configuración de los equipos mencionados anteriormente junto con sus accesorios se encuentra listado en las tablas 4 y 5.