RESOLUCIÓN NÚMERO 37680 DE 2013

(junio 24)

por la cual se oficializan Patrones Nacionales de Medición.

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades legales, conferidas en el artículo 14 del Decreto número 4886 de 2011,

CONSIDERANDO:

Primero. Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto número 4175 de 2011, establece como una de las funciones del Instituto Nacional de Metrología la siguiente: “Establecer, custodiar y conservar los Patrones Nacionales de Medida, correspondientes a cada magnitud…”.

Segundo. Que de conformidad con el Documento OMIL V2-200, Vocabulario Internacional de Metrología VIM “Patrón Nacional de Medición” es aquel patrón de medida reconocido por la autoridad nacional para servir en un estado o economía, como base para asignar valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.

Tercero. Que por su parte el artículo 17 del Decreto número 2269 de 1993, establece como funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, “n) Oficializar los Patrones Nacionales…”.

Cuarto. Que el Decreto número 4886 de 2011, mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan sus funciones establece en el numeral 49 del artículo 1° de dicha norma, como función de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Oficializar los Patrones Nacionales de Medida”.

Quinto. Que el numeral 8 del artículo 14 del Decreto antes citado, radica en cabeza del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos la función de “Oficializar por solicitud del Instituto Nacional de Metrología, los patrones de medida, conservados o custodiados por este”.

Sexto. Que mediante comunicación del 24 de mayo de 2013, con radicación interna número 13-127656, el Director General del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, atendiendo lo dispuesto por el Decreto número 4175 de 2011, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la Oficialización de los siguientes patrones de medida conservados o custodiados por el Instituto.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar como Patrón Nacional de masa el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de masa

Descripción: cilindro en acero inoxidable de valor nominal de 1 kg

Masa 1kg± 0,228 mg incertidumbre: 0,050 mg k=2

Clase de exactitud mejor que E₁

Marca: Mettler Toledo

Modelo: cilindro sin botón

Serie: NIM 010100

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de Metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 2°. Declarar como Patrón Nacional de Fuerza el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de fuerza

Descripción: máquina de carga directa de 10 kN

Rangos de medición de: 1 kN, 2kN, 5kN y 10 kN

Incertidumbre de medición: ± 0,002 % k=2

Marca: Erichsen

Modelo: 020/10kN

Serie: 981/1

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de fuerza

Descripción: máquina de carga directa de 100 kN

Rangos de medición de: 20kN, 50kN y 100 kN

Incertidumbre de medición: +,002% k =2

Marca: Erichsen

Modelo: 020/100kN

Serie: 982/1

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de fuerza

Descripción: máquina de carga directa de 1000 kN

Rangos de medición de: 200kN y 1000 kN

Incertidumbre de medición: ±,002% k =2

Marca: Erichsen

Modelo: 022/1000kN

Serie: 938/1

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 3°. Declarar como Patrón Nacional de Volumen, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Volumen

Descripción: Pipeta de 50 litros

Incertidumbre 0,03% del volumen k =2

Marca: Brenner

Modelo: 1984

Serie: 3

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 4°. Declarar como Patrón Nacional de Potencia y energía eléctrica, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Potencia y energía eléctrica

Descripción: Comparador electrónico trifásico

Incertidumbre 0,008% k =2

Marca: ZERA

Modelo: COM 3003

No. Serie: 018832

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 5°. Declarar como Patrón Nacional de Par Torsional, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Par Torsional

Descripción: Transductores de Par Torsional (10 Nm, 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1000 Nm y 3000 Nm)

Incertidumbre: 0,2% k=2

Marca: GTM/HBM

Modelo: MTS/TTS

No. Serie: 57863/152730012/014640004//091630001/014640005/085130041

Los mencionados patrones reposan en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología

Artículo 6°. Declarar como Patrón Nacional de Presión, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Presión Neumática.

Descripción: Balanza de presión compuesta por tres unidades de pistón cilindro y un conjunto de pesas. Pistón 1. Rango de medición: 8,0 kPa a 350 kPa

Incertidumbre: 2,5 * 10 -5.p + 0,55 Pa k=2

Pistón 2: Rango de medición: 0,35 MPa a 1,75 Mpa

Incertidumbre: 2,8 * 10 -5.p + 1,0 Pa k=2

Pistón 3: Rango de medición: 1,75 Mpa a 7,0 MPa

Incertidumbre: 4,1 * 10 -5.p + 5,2 Pa k= 2

Marca: DH Instruments

Modelo: PG 7601

No. Serie: 0806/1043/1143

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Presión Neumática

Descripción: Balanza de presión compuesta por una unidad de pistón cilindro y un conjunto de pesas:

Rango de medición: 1,5 kPa a 8 kPa

Incertidumbre: 7,0 * 10 -5.p + 0,70 Pa k=2

Rango de medición: -100 kPa a -1,5 kPa

Incertidumbre: 7,0 * 10 -5.p + 0,70 Pa k=2

Marca: Pressurements

Modelo: T3400

No. Serie: M682

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Presión Neumática

Descripción: Manómetro de campana de inmersión.

Rango de medición: -1,0 kPa a 1,5 kPa

Incertidumbre: 3,4 * 10 -4.p Pero no menor que 0,3 Pa K=2

Marca: Junkalor

Modelo: TGM

No. Serie: 25/1104

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Presión Hidráulica

Descripción: Balanza de presión compuesta por cuatro unidades de pistón cilindro y un conjunto de pesas.

Pistón 1. Rango de Medición: 0,14 MPa a 7,0 MPa

Incertidumbre: 3,8*10 -5.p + 4,5 Pa K=2

Pistón 2. Rango de Medición: 7,0 Mpa a 70 Mpa

Incertidumbre: 4,0*10 -5.p+57 Pa k=2

Pistón 3. Rango de medición: 70 MPa a 140 Mpa.

Incertidumbre: 4,8 *10 -5.p+120Pa k=2

Pistón 4. Rango de Medición: 140 MPa a 280 MPa

Incertidumbre: 4,8 *10 -5.p+120Pa k=2

Marca: Pressurements

Modelo: P7800

No. Serie K426/K600/K610/K619

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 7°. Declarar como Patrón Nacional de Longitud, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Longitud.

Descripción: Juego de 112 bloques patrón rectangulares en acero.

Incertidumbre: 20 nm – 49 nm- k=2

Clase de exactitud: 00

Marca: Cary Le Locle Suisse

Modelo: 00

No. Serie 7591120.

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Longitud.

Descripción: Juego de 8 bloques patrón, rectangulares en acero.

Incertidumbre: 20 nm k=2

Clase de exactitud: k

Marca: Mitutoyo

Modelo: 516-70160

No. Serie: 0808609

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 8°. Declarar como Patrón Nacional de Ángulo el siguiente.

Nombre: Patrón Nacional de Ángulo

Descripción: Juego de 17 bloques Patrón angulares

Incertidumbre: 0,3 s k=2

Marca: Frank

N° Serie: 58001

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de mecánica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 9°. Declarar como Patrón Nacional de Tensión Continua, el siguiente.

Nombre: Patrón Nacional de Tensión Continua

Descripción: Cuatro referencias de tensión continua de 10V y 1018 V

Incertidumbre: Desde 0,3 μ V/V k=2

Marca: Fluke

Modelo: 732B

No. Serie: 6260014, 6625011, 6615013 y 6615015

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 10. Declarar como Patrón Nacional de Resistencia, el siguiente:

Nombre: Patrones nacionales de Resistencia

Descripción: Tres resistencias materializadas de valor nominal 10 kΩ

Incertidumbre: Desde 0,05 μ Ω/Ω. K=2

Marca: Leeds and Northrup

Modelo: 4214, 4214 y 4040-B

No. Serie: 1860336, 1860340 y 1869512

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 11. Declarar como Patrón Nacional de Generación de Corriente continua y alterna, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de generación de corriente alterna y tensión alterna.

Descripción: calibrador Multifunción.

Incertidumbre: Tensión alterna desde 0,31 m V/V, Corriente alterna desde 52 μ A/A. k=2

Marca: Fluke

Modelo: 5720 A

No. Serie. 6665204

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 12. Declarar como Patrón Nacional Medición de Corriente alterna y tensión alterna, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Medición de corriente alterna y tensión alterna

Descripción: Multímetro Digital de referencia.

Incertidumbre: Tensión alterna desde 38.5 μ V/V,, Corriente alterna desde 110 μ A/A. K=2

Marca: Fluke

Modelo: 8508 A

No. Serie. 950155045

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 13. Declarar como Patrón Nacional de Capacitancia el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de capacitancia

Descripción: Puente medidor de capacitancia.

Incertidumbre: Desde 0,1 m F/F. K=2

Marca: Fluke

Modelo: PM 6304

No. Serie: 976006

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 14. Declarar como Patrón Nacional de Tiempo, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Tiempo

Descripción: Reloj Atómico de Cesio

Exactitud desde 10-13 segundos por día.

MARCA: Symmetricom

Modelo: Cs III 4310 B

Serie: 0833008915

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 15. Declarar como Patrón Nacional de Temperatura, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Celda de Punto triple del agua

Valor de referencia: 0.01 °C; Incertidumbre: ± 0,0001 °C k=2

Marca: PTB

Serie: 161

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Celda de Punto triple del agua

Valor de referencia: 0.01 °C; Incertidumbre: ± 0,0001 °C k=2

Marca: Hart Scientific

Modelo: 5901 D-G

Serie: 05988

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Celda de Punto de fusión de galio

Valor de referencia: 29,7646 °C; Incertidumbre: ± 0,0001 °C k=2

Marca: Fluke

Modelo: 5943

Serie: Ga 43079

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Mini-celda de Punto de solidificación de estaño

Valor de referencia: 231,928 °C; Incertidumbre: ± 0,002 °C k=2

Marca: Isotech

Modelo: 17669 ML

Serie: SN201

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Mini-celda de Punto de solidificación de zinc

Valor de referencia: 419,5270 °C; Incertidumbre: ± 0,0025 °C k=2

Marca: Isotech

Modelo: 17671 ML

Serie: SN263

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termómetro patrón de resistencia de platino

Rango de medición: -197 °C a 0,01 °C; Incertidumbre: ± °C k=2

Marca: Fluke

Modelo: 5699

Serie: 0474

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termómetro patrón de resistencia de platino

Rango de medición: -197 °C a 660,323 °C; Incertidumbre: ± °C k=2

Marca: Fluke

Modelo: 5628

Serie: 1982

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termómetro patrón de resistencia de platino

Rango de medición: -197 °C a 660,323 °C; Incertidumbre: ± °C k=2

Marca: Fluke

Modelo: 5628

Serie: 2329

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termómetro patrón de resistencia de platino de alta temperatura

Rango de medición: 0,01 °C a 961,78 °C; incertidumbre: ± °C k=2

Marca: Rosemount

Modelo: 162 K

Serie: 4348

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termómetro patrón de resistencia de platino de alta temperatura.

Rango de medición: 0,01 °C a 961,78 °C; incertidumbre: ± °C k=2

Marca: Rosemount

Modelo: 162 K

Serie: 4348

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción Termocupla tipo S

Rango de medición: 0° C a 1100 ° C Incertidumbre: ±°C k=2

Rango de medición: 1100 °C a 1200°C Incertidumbre: ± ° C K=2

Marca: PTB FB7.41

Modelo: S

Serie: 26185

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termocupla tipo S.

Rango de medición: 0°C a 1100°C; Incertidumbre: ±°C k=2

Rango de medición: 1100 ° C a 1200 °C; Incertidumbre: ±°C k=2

Marca: PTB FB 7.41

Modelo: S

Serie: 25185

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termocupla tipo B.

Rango de medición: 600 °C a 1100°C; Incertidumbre: ±°C k=2

Rango de medición: 1100 °C a 1600°C; Incertidumbre: ±°C k=2

Marca: PTB FB 7.41

Modelo: B

Serie: 2/95

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Termocupla tipo B.

Rango de medición: 600 °C a 1100°C; Incertidumbre: ±°C k=2

1100 °C a 1600 °C; Incertidumbre: ±°C k=2

Marca: PTB FB 7.41

Modelo: B

Serie: 1/95

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Calibrador IR.

Rango de medición: - 15° C a 120°C Incertidumbre: ± C k=2

Marca: Fluke

Modelo: 4180

Serie: A83018

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del grupo de eléctrica de la Subdirección de metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Temperatura

Descripción: Calibrador IR.

Rango de medición: 35° C a 500°C; Incertidumbre: ± C k=2

Marca: Fluke

Modelo: 4181

Serie: B1B673

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del Grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de metrología.

Artículo 16. Declarar como Patrón Nacional de Humedad, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Humedad.

Descripción: Generador de Humedad de dos presiones.

Rango de medición: 35° C a 500°C; Incertidumbre: ± °C k=2

Marca: Thunder Scientific

Modelo: 2500 ST-LT

Serie: 0712656

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del Grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Nombre: Patrón Nacional de Humedad.

Descripción: Higrómetro de punto de rocío de espejo enfriado.

Rango de Medición: 35° C a 500°C; Incertidumbre: ± °C K=2

Marca: General Eastern

Modelo: HYGRO-M2 DEW POINT

Serie: 1451197

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del Grupo de eléctrica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 17. Declarar como Patrón Nacional de Densidad, el siguiente:

Nombre: Patrón Nacional de Densidad.

Descripción: Plomadas de Cuarzo.

Rango de Medición: Clase de exactitud: 145 cm³ y 146 cm³

Marca: W.O Schmid, Braunschweig.

Modelo: Plomada Tipo 2.

No. de Serie: SK-01

El mencionado patrón reposa en los laboratorios del Grupo de Mecánica de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 18. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica la Resolución número 6447 del 11 de febrero de 2011.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2013.

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

Alejandro Giraldo López.

(C. F.).

Nota: Este documento fue tomado directamente de la versión PDF del Diario Oficial 48.832 del lunes 25 de junio del 2013 de la Imprenta Nacional (www.imprenta.gov.co)