RESOLUCIÓN NÚMERO 41242 DE 2013

(julio 11)

por la cual se oficializan los Patrones Nacionales de Medición y se deja sin efecto la Resolución número 37680 de 2013.

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades legales, conferidas en el artículo 14 del Decreto número 4886 de 2011.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el numeral 6 del artículo 3° del Decreto número 4175 de 2011, establece como una de las funciones del Instituto Nacional de Metrología la siguiente: “Establecer, custodiar y conservar los Patrones Nacionales de Medida, correspondientes a cada magnitud…”.

Segundo. Que de conformidad con el Documento OMIL V2-200, Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) “Patrón Nacional de Medición”, es aquel patrón de medida reconocido por la autoridad nacional para servir en un Estado o economía, como base para asignar valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.

Tercero. Que por su parte, el artículo 17 del Decreto número 2269 de 1993, establece como funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, “n) Oficializar los Patrones Nacionales…”.

Cuarto. Que el Decreto número 4886 de 2011, mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan sus funciones, establece en el numeral 49 del artículo 1° de dicha norma, como función de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Oficializar los Patrones Nacionales de Medida”.

Quinto. Que el numeral 8 del artículo 14 del decreto antes citado, radica en cabeza del Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos la función de “Oficializar por solicitud del Instituto Nacional de Metrología, los patrones de medida, conservados o custodiados por este”.

Sexto. Que mediante comunicación del 24 de mayo de 2013, con Radicación Interna número 13-127656, el Director General del Instituto Nacional de Metrología, atendiendo lo dispuesto por el Decreto número 4175 de 2011, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la Oficialización de los siguientes patrones de medida conservados o custodiados por el Instituto.

Séptimo. Que mediante Resolución número 37680 de 2013, se oficializaron varios patrones nacionales de medida, de acuerdo con la solicitud del Instituto Nacional de Metrología.

Octavo. Que a los patrones previstos en dicha resolución deben realizarse algunas precisiones, motivo por el cual es necesario dejarla sin efecto y expedir una nueva que contenga los ajustes requeridos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar como patrón nacional de masa el siguiente:

Nombre: Patrón nacional de masa

Descripción: Cilindro en acero inoxidable de valor nominal de 1 kg

Intervalo de medición: 1 kg

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 2°. Declarar como patrón nacional de fuerza, el siguiente conjunto:

Nombre: Máquina de carga directa

Descripción: Máquina de carga directa de 10 kN

Intervalo de medición: 0,1 kN a 11 kN

Nombre: Máquina de carga directa

Descripción: Máquina de carga directa de 100 kN

Intervalo de medición de: 2 kN a 110 kN

Nombre: Máquina de referencia

Descripción: Máquina de referencia de 1000 kN

Intervalo de medición: 20 kN a 1100 kN

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 3°. Declarar como patrón nacional de volumen, el siguiente:

Nombre: Recipiente de 50 litros

Descripción: Recipiente en acero inoxidable en forma de pipeta, calibrado para suministro, empleando el método gravimétrico

Intervalo de medición: 50 L

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 4°. Declarar como patrón nacional de potencia y energía eléctrica, el siguiente:

Nombre: Comparador electrónico trifásico

Descripción: El patrón de potencia y energía eléctrica se configura a través de mediciones de potencia y un medidor de tiempo de integración.

Intervalo de medición: 60 V a 480 V

50 mA a 160 A

FP -0,5 a 0,5

0 Hz a 60 Hz

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 5°. Declarar como patrón nacional de Par Torsional, el siguiente:

Nombre: Juego de transductores de par torsional

Descripción: Transductores de par torsional tipo TTS

Intervalo de medición: De 1 N·m a 3000 N·m

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología

Artículo 6°. Declarar como patrón nacional de presión, el siguiente conjunto:

Nombre: Balanza de presión neumática

Descripción: Balanza de presión compuesta por tres unidades de pistón cilindro y un conjunto de pesas.

Intervalo de medición: Pistón 1 8,0 kPa a 350 kPa

Pistón 2 0,35 MPa a 1,75 MPa

Pistón 3 1,75 MPa a 7,0 MPa

Nombre: Balanza de presión neumática

Descripción: Balanza de presión compuesta por dos unidades de pistón cilindro y un conjunto de pesas.

Intervalo de medición: Pistón 1 1,5 kPa a 8 kPa

Pistón 2 -100 kPa a -1,5 kPa

Nombre: Manómetro de campana de inmersión

Descripción: Compuesto por una balanza de brazos iguales para medición de presión, un cilindro de inmersión y un conjunto de pesas

Intervalo de medición: -1,0 kPa a 1,5 kPa

Nombre: Balanza de presión hidráulica

Descripción: Balanza de presión compuesta por cuatro unidades de pistón cilindro y un conjunto de pesas.

Intervalo de medición: Pistón 1 0,14 MPa a 7 MPa

Pistón 2 7 MPa a 70 MPa

Pistón 3 70 MPa a 140 MPa

Pistón 4 140 MPa a 280 MPa

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 7°. Declarar como patrón nacional de longitud, el siguiente conjunto:

Nombre: Juego de bloques patrón

Descripción: Juego de 112 bloques rectangulares en acero

Intervalo de medición: 1,0005 mm a 100 mm

Nombre: Juego de bloques patrón

Descripción: Juego de 8 bloques rectangulares en acero

Intervalo de medición: 125 mm a 500 mm

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 8°. Declarar como Patrón nacional de Ángulo el siguiente.

Nombre: Juego de bloques patrón

Descripción: Juego de 17 bloques angulares

Intervalo de medición: 0° a 45°

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 9°. Declarar como patrón nacional de tensión eléctrica continua, el siguiente conjunto:

Nombre: Conjunto de referencias de tensión continua

Descripción: Cuatro referencias de tensión continua de estado sólido

Intervalo de medición: 10 V y 1,018 V

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 10. Declarar como patrón nacional de resistencia eléctrica, el siguiente conjunto:

Nombre: Conjunto de resistencias materializadas

Descripción: Tres resistencias materializadas de valor nominal 10 kΩ

Intervalo de medición: 10 kΩ

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 11. Declarar como patrón nacional de intensidad de corriente continua, el siguiente:

Nombre: Calibrador multifunción

Descripción: Calibrador patrón multifunción

Intervalo de medición: 100 μA a 1 A

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 12. Declarar como patrón nacional de intensidad de corriente alterna, el siguiente:

Nombre: Calibrador multifunción

Descripción: Calibrador patrón multifunción

Intervalo de medición: 1 mA a 2 A (50 Hz a 1 kHz)

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 13. Declarar como patrón nacional de tensión alterna, el siguiente:

Nombre: Calibrador multifunción

Descripción: Calibrador patrón multifunción

Intervalo de medición: 2 mV a 1000 V (50 Hz a 1 MHz)

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 14. Declarar como patrón nacional de Capacitancia el siguiente:

Nombre: Puente medidor de capacitancia

Descripción: Puente medidor de capacitancia

Intervalo de medición: 100 pF a 100 nF (1 kHz)

101 nF a 1 mF (100 Hz)

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 15. Declarar como patrón nacional de tiempo, el siguiente:

Nombre: Reloj atómico

Descripción: Conjunto de relojes atómicos de Cesio 133

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 16. Declarar como patrón nacional de temperatura, el siguiente conjunto:

Nombre: Puntos fijos de temperatura

Descripción: Celdas de punto triple del agua, celda de punto de fusión de galio, minicelda de punto de solidificación de estaño, minicelda de punto de solidificación de zinc

Intervalo de medición: 0,01 °C, 29,7646 °C, 231,928 °C, 419,5270 °C

Nombre: Conjunto de termómetros de resistencia de platino

Descripción: Termómetros de resistencia de platino para baja, media y alta temperatura

Intervalo de medición: -197 °C a 961,78 °C

Nombre: Conjunto de termocuplas

Descripción: Conjunto de termocuplas tipo S y B

Intervalo de medición: 850 °C a 1200 °C

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 17. Declarar como patrón nacional de humedad en gases, el siguiente:

Nombre: Sistema de generación y medición de humedad relativa

Descripción: El sistema está conformado por una cámara de dos presiones que permite la generación de humedad en gases y un higrómetro de punto de rocío de espejo enfriado

Intervalo de medición: 10 % HR a 95% HR

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 18. Declarar como patrón nacional de Densidad, el siguiente:

Nombre: Sistema de medición de densidad

Descripción: El sistema está conformado por un conjunto de balanzas y cuerpos de inmersión de cuarzo de forma cilíndrica

Intervalo de medición: 600 kg/m3 a 2000 kg/m3

El patrón descrito anteriormente reposa en los laboratorios de la Subdirección de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología.

Artículo 19. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, modifica la Resolución número 6447 del 11 de febrero de 2011 y deja sin efecto la Resolución número 37680 del 24 de junio de 2013.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2013.

El Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos

Técnicos y Metrología Legal,

Alejandro Giraldo López.

(C. F.).

Nota: Este documento fue tomado directamente de la versión PDF del Diario Oficial 48.849 del viernes 12 de julio del 2013 de la Imprenta Nacional (www.imprenta.gov.co)